Kapitel 10              Mauerwerk

10.1 Homogenes Mauerwerk

- Natursteinmauerwerk

- Mauerwerk aus künstlichen Steinen

- 1-Stein-Mauerwerk

- Verbandmauerwerk

- Mauerwerk aus Schalungssteinen

# Natursteinmauerwerk

Vorteile:	- hohe Druckfestigkeit

- hohe Abriebbeständigkeit

- gute Witterungsbeständigkeit

- einheimischer Baustoff

- häufiges Vorkommen

- ästhetische Wirkung

Nachteile:		- aufwändige Bearbeitung

- Transport

Anwendung:	- Fluss- und Bachverbauungen

- Bachpflästerungen

- Flussuferverkleidungen

- Verkleidungen von Stütz- und Futtermauern

- Fassadenverkleidungen

- Renovation von historischen Gebäuden

- Innenausbau

Steinsorten:

|  |  | Druckfestigkeit in N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| Tiefbau | - Kalkstein, Kieselkalk - Granit, Gneis | 60 – 120 150 - 210 |
| Hochbau | - Kalktuffe (Travertin) - Marmore - harte Sandsteine - Beton | 40 – 80 60 – 120 100 – 200 25 - 35 |

Kategorien:

Kategorie I: 	Druckfestigkeit  =  80 N/mm2

Kategorie II: 	Druckfestigkeit  =  160 N/mm2

Anforderungen:

- Druckfestigkeit

- Witterungsbeständigkeit

- Frostbeständigkeit

- Bearbeitbarkeit

- Ästhetik

Textur der Steine (innerer Aufbau betreffend Spaltbarkeit):

- massig    in allen Richtungen gleiche Spaltbarkeit (Granit, Kalkstein, Sandstein)

- lagerhaft, geschichtet    in einer Richtung bessere Spaltbarkeit (Gneis, Schiefer)

Mauerwerkstypen

| Vollmauerwerk |  | Vormauerung | Verblendung |
| --- | --- | --- | --- |
| trägt sich selbst, einschliesslich der Auflasten |  |  |  |
| zweihäuptig | einhäuptig | - Steintiefe 40-100mm - trägt sich selbst - In der Regel kein tragender Bauteil. | - Steintiefe 20-40mm - Eigenlast wird in das Tragwerk eingeleitet. |

Art des Mauerverbandes

Die Form, Grösse und Bearbeitung prägen die Art des Mauerverbandes.

Nach der Bearbeitung der Lager- und Stossflächen werden unterschieden:

- Bruchsteinmauerwerk B (unbearbeitete Lagerflächen)

- Gerichtetes Mauerwerk G (bearbeitete lagerflächen)

Nach der Art des Verbandes im Haupt:

- Zyklopenmauerwerk

- Schichtmauerwerk (Regelmässig, Unregelmässig, schottisch)

Nach der Art im Grundriss:

- unregelmässig

- regelmässig (Quadermauerwerk)

Nach der Steinmasse:

- Mauerwerk: Mauersteine, Moellons (unter 300-500kg)

- Blockmauerwerk: Blöcke (über 300-500kg)

10.2 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

Anwendung:	- Aussenwände

- Innenwände

Aufgaben einer Aussenwand:

Tragen	- Eigenlasten

- Nutzlasten

Dämmen	- Wärme, Kälte

- Schall (Luft- und Körperschall)

Isolieren	- Feuchtigkeit/ Nebel/ Regen

 Sperren, Abdichten

Wetterschutz		- Wind, Schnee, Hagel

- Rauch, Abgase

Arch. Gestaltung	- Farben

- Struktur, Profilierung

- Baustiel

- Eingliederung in die Umgebung

Aufnahme von Leitungen	- Sanitär-, Heizungs-, elektrische Leitungen

Konstruktion:		- Ein-Stein-Mauerwerk

- Verbandmauerwerk

# Begriffe  SIA-V 177 „Mauerwerk“ Ausgabe 1995

Mauerwerk	Bauteil aus Steinen, die mittels Mörtel zusammengefügt sind und dadurch als Ganzes wirken.

Stein		Künstlich hergestellter Mauerstein

Mörtel		Mauermörtel, abgestimmt auf die betreffende Mauerwerksart.

Mauerwerksart

| MB | Mauerwerk aus gebrannten Steinen (z.B. Backstein oder Klinker) |
| --- | --- |
| MBL | Mauerwerk aus gebrannten Leichtsteinen |
| MC | Mauerwerk aus zementgebundenen Steinen (z.B. Betonsteine) |
| MCL | Mauerwerk aus zementgebundenen Leichtsteinen |
| MK | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen (z.B. Kalksandsteine) |
| MP | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Leichtsteinen (z.B. Porenbetonsteine) |
| MPL | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen mit geringer Rohdichte |

Einsteinmauerwerk		Mauerwerk im Läufer- oder Binderverband, wobei die Mauerdicke der Breite bzw. Länge der Steine entspricht.

Verbandmauerwerk		Mauerwerk wechselweise aus Steinen verschiedener oder gleicher Breite, so dass die Steine in Quer- oder Längsrichtung überlappen.

Vorfabriziertes Mauerwerk:

Mauerwerk, das im Werk oder auf der Baustelle als Element erstellt und am Bauwerk mit den übrigen Bauteilen zusammengefügt wird.

Vorsatzmauerwerk		Mauerwerk, das in der Regel als Aussenschale eines Gebäudes an der Tragkonstruktion verankert wird, z.B. als äussere Schale von Zweischalenmauerwerk.

Bewittertes Mauerwerk	Ungeschützt dem Aussenklima (Schlagregen, Nässe, Frost) ausgesetztes Mauerwerk.

Eigenschaften des Mauerwerks:

Mauerwerk hat in der Regel raumabschliessende und/oder tragende Funktion zu erfüllen. Ausserdem können weitere Eigenschaften von Bedeutung sein, insbesondere bezüglich:

- Wärmedämmung

- Schalldämmung

- Witterungsschutz

- Brandschutz

- ästhetische Wirkung

Arten des Mauerwerkverbandes

Verbund

Übergreifen der Steine im Mauerverband in Längs- und Querrichtung so wie Einbindung bei zusammenstossenden Wänden.

Vollfugig mauern

Fachgerechte Vermörtelung der Lager- und Stossfugen.

# Ein-Stein-Mauerwerk

besteht nur aus einem Stein.

Anwendung:

Gebräuchliches Mauerwerk in Innenräumen für Raumunterteilung. Ev. als Aussenwandmauerwerk mit Isolierblocksteinen.

Konstruktion:

Ein Stein neben den anderen gemauert, längs oder quer zur Mauerrichtung gestellt. Lagerfugen sowie Stossfugen 1-2 cm stark ausgeführt.

Läuferverband

| Ansicht | Grundriss |
| --- | --- |

Binderverband

| Ansicht | Grundriss |
| --- | --- |

# Verbandmauerwerk

mehr als eine Steinstärke in einer Lage zusammen vermauert, es entsteht eine durchgehende Verzahnung.

Anwendung:		- Aussenwände

- Tragwände

Konstruktion:		Jede Lage der Steine verschieden zur vorher gemauerten.

Einfache Verbandmauer

| Blockverband | Kreuzverband |
| --- | --- |
| Holländischer Verband | Gotischer Verband |

# Mauerwerk aus Schalungssteinen

Anwendung:		Aussenwände

Konstruktion:	Dieses Mauerwerk ist ein Betonständersystem, bei dem der Mauerstein die Betonschalung bildet und zugleich die gesamte Wärmeisolierung der Aussenwände übernimmt.

Die Steine werden lose versetzt, danach werden 2 bis 3 Schichten ausbetoniert.

Beispiel Eurospan:

Legende:

- Isolation

- Hohlräume werden mit Beton gefüllt

- Riegel-Diffusionssteg

- Steinwandungen innen und aussen dienen als Wärmedämmung und verlorene Schalung

Der Eurospan besteht aus zementgebundenen Holzspänen.

Eigenschaften:

- gute Wärmedämmung

- gute Schalldämmung

- lange Lebensdauer

- verschiedene Steine für alle Ansprüche

# Die Schalenwand

Die einzelnen Schalen haben nicht die gleichen Funktionen zu übernehmen.

Beispiele:

Tragen:	- Backstein (BN, BH, BS)

- Kalksandstein (KN, KH, KS)

- Beton B35/25

Dämmen:	- Backstein (Optitherm)

- Leichtbeton (Lega)

- Dämmstoffe (Glas-, Mineralwolle)

- Schalldämmsteine

Witterungsschutz:	- Sichtbacksteine

- Klinkersteine

- Zementsteine CN

Anwendung:	- Fassadenmauerwerk

- Wohnungstrennwände

Die Schalen müssen mit Ankern oder Bügeln zusammengehalten werden.

Probleme der Wandsohle:

- Verhütung der Durchfeuchtung der äusseren Schale und der Dämmschicht.

 Verputz

- Verhinderung von schädlichem Kondensionswasser

 Bohrlöcher

- Verhinderung von Kältebrücken

 Wärmedämmung

Probleme des Flachdachauflagers:

- Verhütung zu grosser Längenänderungen

 Anordnung der Wärmedämmung

- Verhütung von Rissen

 zweckmässige Verarbeitung und Anordnung

- Spannungsfreie Längenänderung

 zweckmässige Konstruktion

10.3 Sekelettbauweise (aufgelöste Wand)

Die Tragfunktion ist speziell von den anderen Funktionen getrennt. Stützen übernehmen die Tragfunktion.

Tragfunktion:

- Betonstützen

- Holzstützen

- Stahlstützen

Vorgehen:

- Tragendes Gerüst wir auf vorbereitete Fundamente gestellt.

- Nichttragende Wandelemente werden nach beliebiger Raumeinteilung erstellt.

Anwendung:

- Industriebauten, Gewerbebauten

- Hallenbau

- Bürohäuser, Schulhäuser, Spitäler

- Chaletbau

- Wohnbauten

Die Wand hat nur Dämm- und Raumeinteilungsfunktion zu erfüllen. Sie wird in Backstein, Kalksandstein, Leichtbetonelementen, Gipsplatten,... erstellt.