Kapitel 9            Stützmauern

Stützmauern sind dort erforderlich, wo eine Böschung steiler ausgeführt werden muss, als es der natürliche Böschungswinkel zulässt.

Bei standfestem Boden (Fels), der auch ohne Stützung mit der gewünschten Steilheit ansteht, fällt der Stützmauer die Aufgabe zu, den Fels vor dem Verwittern und Abbröckel zu schützen.

Wird ein Stützelement (z.B. Rühlwand) eingesetzt, so wirkt das Gewicht des abrutschenden Gleitkörpers als Druckkraft  aktiver Erdruck Ea

Wenn das Stützelement durch den aktiven Erddruck beansprucht wird, so entsteht als Reaktionskraft einen Erdwiderstand  passiver Erddruck Ep

Stützmauertypen:

- Schwergewichtsmauern

- Winkelstützmauern

- Stützwände

- Stützmauern, -körper aus Fertigelementen

- Verkleidungsmauern oder Futtermauern (keine Stützfunktion)

9.1 Schwergewichtsmauern

Die erforderliche Sicherheit gegen Gleiten und Kippen wird ausschliesslich durch das Eigengewicht erreicht.

Sie sind einfach auszuführen, erfordern aber einen grossen Aufwand an Beton

| unarmierte, trapezförmige Stützmauer mit lotrechter Rückwand |  | unarmierte Stützmauer mit angeschnittener Rückwand |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kleine und mittlere Mauern in normalem Terrain |  | hohe Mauern mit starkem Anzug in gutem Terrain |  |

9.2 Winkelstützmauern

Wird stark auf Biegung beansprucht.

Das auf dem Fundamentvorsprung aufliegende Erdmaterial wirkt neben dem Eigengewicht der Mauer erheblich gegen das Kippen und Gleiten.

9.3 Stützwände

Keine Fundamentplatte, die Standsicherheit wird durch das Einbinden in den Baugrund, bei grösseren Stützhöhen durch Verankerung oder Abstützung, erreicht.

Anwendung:

bei Baugrubenabschlüssen

als Verkleidungsmauern (Fels)

| Unverankerte Stützwände |  | Verankerte Stützwände |  |
| --- | --- | --- | --- |
| als Baugrubenabschluss bei beschränkten Platzverhältnissen oder in schlechten, wasserführenden Böden |  | als Baugrubenabschluss oder definitives Bauwerk |  |
| bis ca.4m |  | bis ca. 8m |  |

9.4 Stützmauern oder Stützkörper aus Fertigelementen

Anwendung:

- dort wo eine rasche Erfüllung der Stützfunktion übernommen werden muss

- bei Bauwerken im Gebirge, unter schwierigen Transportverhältnissen und kurzer verfügbarer Bauzeit

Vorgang:

Metall- oder Betonelemente werden entweder zu einer Stützwand oder zu Hohlkasten montiert, die mit Aushubmaterial aufgefüllt werden.

9.5 Verkleidungsmauern, Futtermauern

Aufgabe:	- Schutz gegen Verwitterung von nicht druckhaftem Hintergelände

- Schutz gegen lokale Ausbrüche

- übernehmen keine Stützfunktionen

Ausführung:	- einfachste Ausführung mit Spritzbeton

- bei wasserführendem Fels mit Drainage

- ev. mit Anker

9.6 Konstruktionsdetails

Fundamente

Müssen so konstruiert werden, dass die in der Fundamentsohle wirkenden Kräfte aus Erddruck und Mauereigengewicht einwandfrei in den Untergrund geleitet werden.

| Sicherheit gegen Geländebruch |  | Sicherheit gegen Grundbruch |
| --- | --- | --- |
| Sicherheit der Mauer gegen Kippen |  |  |
| Gleitsicherheit in der Sohle |  |  |

Fugen

Aufgaben: 	- Verhinderung von Rissen

- Verhinderung schädlicher Auswirkungen auf Bauwerke

- Arbeitstechnische Unterteilung in Einzelelemente

- Unterteilung schlecht proportionierter Sichtflächen in harmonische Felder

Dehnungsfugen (Dilatationsfugen)

Zur Vermeidung von Temperatur- und Schwindrissen sowie zur Verhinderung von Auswirkungen von stark wechselnden Bodenverhältnissen werden von der Mauerkrone bis OK Fundamentsohle Fugen eingebaut.

a=6-8m

Fuge mit Dreieckverzahnung:

Dübelfuge (ersetzt Verzahnung):

Betonierfugen

Werden zur Unterteilung der Betonier- und der Schalungsarbeit in herstellungstechnisch günstigen Etappen angeordnet.

| Fuge im Fundament |  | Fuge in aufgehender Wand |
| --- | --- | --- |
| Bei unarmierten Fundamenten eine treppenförmige Ausbildung sowie eine Verbundarmierung |  | Sollten vermieden werden, sie wird selten regelmässig und farbgleich. |

Scheinfugen

Sie gelangen nur selten zur Anwendung. Sie dienen zur Auflösung grosser Ansichtsflächen. Werden mit Arbeitsfugen kombiniert.

Sollrissfugen

Erwartete, aber nicht zwingend auftretende Risse werden durch eine Querschnittschwächung provoziert (Dreiecksleiste). Dadurch sind die Risse kontrollierbar und nicht störend.

Fugendichtungen

Durchsickern von Grundwasser und Ausschwemmen von feinem Hinterfüllmaterial wird verhindert.

Kittdichtung

Elastische Stabdichtung (nur bei verzahnten Fugen)

Fugenbanddichtungen

Körperbänder

- darf nicht weggedrückt werden

- bei mittlerer bis hoher Wasserdruckbeanspruchung

Randbänder

Vorteile:	- in Schalung verlegt

- besser zum Vibrieren des Betons

- wird nicht durchnässt

Nachteile:	- aufpassen beim Hinterfüllen

- kürzerer Sickerweg

- kleinere Dehnung

- geringere Haftung

bei kleiner Wasserdruckbeanspruchung

Fugenabschlussbänder

Vorteile:	- Betonquerschnitt wird nicht geschwächt

- einfach zu verlegen

- sauberer Abschluss

bei kleiner Wasserdruckbeanspruchung

Entwässerung (Drainage)

Entwässerung der Hinterfüllung und Ableitung des Oberflächenwassers ist für die Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit der Stützmauer von grösster Bedeutung. Drainage ist so auszubilden, dass die Mauer keinem zusätzlichen Druck ausgesetzt wird.

umfasst:

- Drainageschicht

- Sickerleitung

Sichtflächen

Möglichkeiten der Beeinflussung:

- Schalung (roh, gehobelt, sandgestrahlt,...)

- Frabpigmente in Beton

- Strukturbeton (Kunststoffeinlage in Schalung)

- Natursteinverkleidung

Ausführungsmöglichkeiten:

- Steinverkleidung und Beton gleichzeitig

- laufend hinterbetonieren

- nicht oder nur beschränkt vibrieren

- einhäuptige Schalung auf der Mauerrückseite

- Steinvekleidung nach fertig erstellter Betonmauer

- Betonmauer unabhängig von der
Steinverkleidung, zweihäuptig geschalt
und vibriert

- späteres Nachziehen der Steinverkleidung

Legende:

h = Steinhöhe

s = Steintiefe der Laufer

b = Steintiefe der Binder