Statik	     Konstruktionsverfahren

Lage der Resultierenden bestimmen  -  Seileckverfahren:

Kräfte auf beliebigen Wirkungslinien oder parallel gerichtet.

- Kräfte aneinanderhängen  Kräftezug

- Anfangs- und Endpunkt verbinden  Resultierende

- Pol O wählen

- Anfangs- und Endpunkt jeder Kraft mit dem Pol verbinden  Seilstrahlen

- Seilstrahlen parallel in den Lageplan verschieben

- s1 schneidet Kraft F1 in einem beliebigen Punkt A

- s2 durch A geschnitten F2  B

- s3 durch B geschnitten F3  C

- u.s.w.

- der letzte Seilstrahl wird im letzten Schnittpunkt angesetzt und mit s1 geschnitten  S

- durch den Schnittpunkt S wird die Resultierende eingetragen

Zerlegen von Kräften:

Wirkungslinien der Komponenten sind bekannt.

- Resultierende im Kräfteplan zeichnen  s1, s3

- A auf WLF1 wählen

- s1 durch A geschnitten R  B

- s3 durch B geschnitten WLF2  C

- A und C verbinden  s2

- s2 in Kräfteplan übertragen  teilt R in zwei Kräfte  F1, F2

F1F2=ba	F1R−F1=ba

Kräfte mit beliebigen Wirkungslinien.

- Resultierende im Kräfteplan zeichnen

- WLF1 durch Anfangspunkt von R

- WLF2 durch Endpunkt von R

- WLF1 geschnitten WLF2  Grösse von F1 und F2