##### Erdbewegungsmaschinen

Maschinen zum Schürfen

| Maschine | Merkmale | Anwendung |
| --- | --- | --- |
| Bulldozer Planiermaschine | -schwere, traktorähnliche Maschine -Raupen -Frontseitiger Bolldozerblatt zum Heben und Senken -ev. Aufreisszahn (für Lehm) | -Abtragen dünner Erdschichten -Abstossen von Humus -Planieren von Erdmaterial -Stossen von selbstfahrenden Anhängerzügen -Einsatz bei grossen Erdbaustellen |
| Trax | -wendiges Traktorfahrgestell -mit Raupen oder Pneu -Schaufel für Auf- und Ablad -ev. Reisszahn | -Planieren und Abtrag dünner Erdschichten -Aushub und Auflad -kleinere Tranzportdistanzen |
| Motorgrader (Strassenhobel) | -dreiachsiges Pneufahrzeug -Pflug genau steuerbar | -Strassenbau -Grossgartenbau -Planieren und Verteilen von Material |

Maschinen zum Ausheben

| Trax | -bei bindigen Böden Raupenfahrzeug -bei rolligen Böden Pneufahrzeug |  |
| --- | --- | --- |
| Bagger | -Raupen oder Pneu -drehbare Kabine um 360° mit Gegengewicht -Ausleger mit div. Bewegungsmöglichkeiten -mehrere Bewegungen gleichzeitig |  |
| Hydraulikbagger | -schneller und wendiger als Seilbagger | -Erdarbeiten, die keine Fahrbewegung erfordern -ausebnen, graben, planieren, böschen -mit spez. Abbaugeräten auch für Abbrucharbeiten (Betonbeisser, Abbruchschere) |
| Teleskopbagger | -Ausziehbarer, beweglicher Teleskoparm | -kompliezierte, exakte Erdbewegung -Grab-, Abräumarbeiten |