Seilbagger

| Hochlöffel | -steht in der Baugrube (auch von Ebene) -ist sehr leistungsfähig und kräftig, auch bei harten Böden -arbeitet vorwärtsschreitend |
| --- | --- |
| Tieflöffel | -Aushub vom anstehenden Gelände nach unten -Aushub auch im Grundwasser möglich -arbeitet rückwärtsschreitend |
| Schleppkübel (wie Schrapperanlage) | -durch das Aufreissen der Kübels ergibt sich eine grosse Reichweite -eignet sich für rolliges Material, vor allem bei Aushub unter dem Grundwasserspiegel -Einsatz für Fluss- und Seeablgerungen |
| Kranausleger | -Anwendung als mobiler Kran auf der Baustelle |
| Greifer | -dringt durch sein herunterfallendes Eigengewicht in das Erdreich ein -beim Hochziehen schliesst sich der Greifer -eignet sich bei lockeren Böden und bei Unterwassergrabungen -die Baggertiefe ist von der Seillänge abhängig |

Maschinen für den Transport

| Kipper | -zwei- oder mehrachsig -mehr oder weniger geländegängig | --Transport für grössere Distanzen -für grosse Massen |
| --- | --- | --- |
| Dumper | -strassen- und geländegängiger Kleimlastwagen für Aushub- oder Einbaumaterial -wendig, kleiner Wendekreis | -Transport auf der Baustelle (kleine Distanzen) -für kleine Massen |
| Scraper (Schürfzug) | -Verteilen oder Abtragen von Material -anhänger mit Bulldozerblatt zum stossen -Förderband für das Verteilen oder Abtragen von Material -Ausebenen von grossen Flächen | -Einsatz im Strassen- und Dammbau |