Stahlbeton    Minimalarmierungen

5.1	Stahlbetonbalken:

| Bügelabstand: | s max = 25cm (resp. d) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  bw  d |
| Bügelarmierung: | As min = 0,20%  Ac* = 0,20%  bw  100cm |
| Steg: | As min = 8%  As (Tragarm.) |

5.2	Plattenbalken:

| mitwirkende Breite: | bef = bw + 0,2  ls  a |
| --- | --- |
| Bügelabstand: | s max = 25cm (resp. h/2) |
| Balken: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  bef  h |
| Bügelarmierung: | As min = 0,20%  Ac* = 0,20%  bw  100cm |

|  = 1,0 einfacher Balken |  = 0,6 Innenfeld |
| --- | --- |
|  = 0,8 Randfeld |  = 1,5 Konsole |

6.1	einachsige Platte:

| Plattenstärke: | d = lx/30 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm s ≤ 1,2Ø smax. = 30cm |
| Verteilarmierung: | As* min = 0,10%  Ac* = 0,20%  d  100cm smax. = 30cm |

6.4	zweiachsige Platte:

| Plattenstärke: | d = lx/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: (beide Richtungen) | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm s ≤ 1,2Ø smax. = 30cm |
| Spannweitenverhältnis: | lx : ly < 2 |

6.5	Pilzdecken:

| Plattenstärke: | d = lmax/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung im Feld: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (unten, kreuzweise) |
| Tragarmierung über Stützen: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (oben, am Stützenrand) |

6.6	Flachdecken:

| Plattenstärke: | d = lmax/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung im Feld: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (unten, kreuzweise) |
| Tragarmierung über Stützen: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (oben, am Stützenrand) |

7.1	Stützen und Säulen:

| Vertikalarmierung: | As min = 0,60%  Ac s ≤ amin ≤ 30cm As max = 8,0%  Ac (Bereich von Stützen) |
| --- | --- |
| Bügel: | s ≤ 15ØL ØL = dünnste Längsarmierung s ≤ amin kleinste Querschnittabmessung s ≤ 30cm übliche Bügel-Ø 6, 8, 10, 12, 14mm |

7.2	Wände:

| Vertikalarmierung: | As min = 0,30%  Ac (0,15% auf jeder Seite) s ≤ 2d ≤ 30cm dmin = 15cm |
| --- | --- |
| Horizontalarmierung: | As min = 0,15%  Ac (auf jeder Seite) s ≤ 2d ≤ 30cm |