Schalung

Kapitel 1    Allgemeines

Unter Schalungsbau wird der gesamte kurzfristige Hilfsbau für die Erstellung von Betonteilen verstanden.

Aufgabe:

- dem Frischbeton die Form der Schalungspläne geben

- Kräfte aufnehmen:

- Betongewichtskräfte

- Betondruck (Stützen, Säulen, Wände)

- Erschütterungen

- Nutzlast

Schalmaterial:

Holz ist das wichtigste Schalmaterial, es ist in Bezug auf Verarbeitbarkeit und Wirtschaftlichkeit bestens geeignet.

Anforderungen an Holzschalung:

- gut gelagertes, trockenes Holz verwenden

- Stabilität gewährleisten

- dichte Schalungsstösse

- saubere Schalungsflächen

- Genauigkeit muss den Toleranzen entsprechen

- Konstruktion nicht verschieben

- nur soviel Nägel als notwendig (ausschalen)

  - Materialien

Stahlschalungen:

Stahlbleche unter 1mm werden auf Holzschalungen genagelt, geklebt oder geschraubt. Damit erhält die Schalung eine dichte, dauerhafte und glatte Oberfläche.

Anwendung:	Vorfabrikation

Kunststoff-Faser-Beton (Eternit):

Anwendung:	Pilz-, Stützenschalung

Holzschalung:

- meist verwendetes Material

- Rundholz

- Schnittholz: Kantholz, Bretter

- Schaltafeln aus Sperrholz, Holzspanplatten, Holzfaserplatten

| Vorteile: - leicht bearbeitbar - einfache Verbindung (nageln, schrauben, leimen) - einheimischer Baustoff - wächst nach - geringes Gewicht - wirtschaftlich: Kosten/Nutzen in günstigem Verhältnis | Nachteile: - Schwinden bei Feuchtigkeitsverlust - Quellen bei Feuchtigkeitszunahme - verschiedene Festigkeiten je nach Beanspruchung zur Faser: - parallel: Beanspruchung gross - senkrecht: Beanspruchung niedrig - Wiederverwendbarkeit ist beschränkt |
| --- | --- |

Elemente der Holzschalung:

- Rundholz für Stützen und Spriessungen: =10-35cm

- Kantholz für Unterkonstruktionen der Schalung: 8/12, 12/16cm, L bis 6m

- Bretter aus Tannen und Fichten

- Brettstärken:	roh: 30, 50mm	gehobelt: 27, 46mm

- Brettbreiten:	10-15cm

- Schaltafeln aus mehrschichtig verleimten Platten zusammengesetzt
Stärke: 27mm		Breite:50, 100cm		Länge: 2-3m

- Keile und Unterlagen als Verbindungsmittel, meist aus Eichenholz

Keile dienen zum Ausregulieren beim Aufstellen. Sie erleichtern auch das Ausschalen durch Absenken von Schalungen und Gerüsten.

Abstützung:

in der Höhe verstellbaren Stahlstützen

L=1.5-5.0m

  - Schalungstypen

Typ 1	   Normale Betonflächen

für nicht sichtbar bleibende Flächen ohne besondere Anforderungen

- beliebige Flächenstruktur

- ohne Nacharbeiten der Gräte und Überzähne

Typ 2	   Saubere Betonflächen

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur

- mit Nacharbeiten von Überzähnen, Gräten und porösen Stellen

Typ 3	   Sichtbetonflächen mit Brettstruktur

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur ohne Überzähne, Gräte und poröse Stellen

- gleichmässige Farbtönung

- Brettbreite konstant

- Brettstösse nicht vorgeschrieben

- Brettrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Länge der Schalfläche

erhöhte Anforderungen im Leistungsverzeichnis:

1	Fugen abgedichtet

2	Stösse versetzt

3	Brettrichtung einheitlich und senkrecht zur grösseren Länge der Schalfläche

4	Strukturbild gemäss Detailplan

5	Verwendung von sägerohen Brettern

Typ 4	   Sichtbetonflächen mit Tafelstruktur

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur ohne Überzähne, Gräte und poröse Stellen

- gleichmässige Farbtönung

- Brettbreite konstant

- Brettstösse nicht vorgeschrieben

- Brettrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Länge der Schalfläche

Aussehen:

Neben der Qualität des eingebrachten Betons bestimmt vor allem die Schalhaut das Aussehen der Betonoberfläche. Es ist daher erforderlich, vor allem bei Sichtbeton, Sorgfalt und Sauberkeit zu üben.

Gestaltung der Oberflächen:

- Vorsatzschalungen

- Waschen, Sandstrahlen

- Abreiben, Stocken

- Einfärben

Vorsatzschalungen

Matten oder Platten aus strukturiertem Sperrholz, Kunststoff oder Schaumstoff werden zur Oberflächengestaltung auf einer Schalung befestigt.

| Strukturen: | - Holzfaserung (roh, gehobelt, …) - Putzmuster - Schilfmuster, Bambus - Relief, Ornamente |
| --- | --- |