Kapitel 2    Schalungsarten

Für die Formgebung des Frischbetons werden je nach Aussehen, Lage und Anwendung verschiedene Schalungsarten unterschieden.

Ebene Schalung:

- horizontale Deckenschalung

- vertikale Wandschalung

- geneigte Flächen (Rampen, Treppen)

Gekrümmte Schalung:

- Bogen, Stollen, Turbinenauslauf

- doppelt gekrümmte Schalflächen

Einhäuptige Schalung:

Bei Wänden, wenn nur eine Seite geschalt werden muss.

Doppelhäuptige Schalung:

Normale Ausführung der Wände und Stützmauern.

Konterschalung:

Bei schrägen oder stark gekrümmten Flächen muss die obere Fläche geschalt werden. Je nach Konsistenz des Betons ab ca. 30°C.

Die Schalung ist zeitaufwendig, da sukzessive mit fortschreitender Betonierung geschalt werden muss. Dabei muss die Schalung entweder aufgehängt oder abgestützt werden.

Verlorene Schalung:

Dort, wo wegen der besonderen Form nach erfolgter Betonierung nicht mehr ausgeschalt werden kann.

Gleitschalung:

Bewegt sich während dem Betoniervorgang an Stangen (Schienen) laufend nach oben.

Silobauten, Kühltürme, Brückenpfeiler

Kletterschalung:

Nach dem Betonieren wird ausgeschalt, danach wird die Schalung nach oben umgesetzt und es wird erneut betoniert.

Staumauern

Stahl-, Eternit-, Kunststoffschalung:

Vorfabrikation von Elementen

Grossflächenschalung:

Schaltische sind Grossflächenschalungselemente, sie sind höhenverstellbar. Rollen ermöglichen das seitliche Verschieben.

Anwendungskriterien:

- regelmässiger Grundriss

- mehrere Einsätze

- Bauwerk muss seitlich offen sein

- Geschosshöhen bis 10m

Anwendungsbereiche:

- Bürohäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser

- Lagergebäude, Parkhäuser

Schalungsbezeichnungen:

- Aussparungsschalung

- Leibungsschalung

- Stirnschalung

- Fundamentschalung

- Deckenrandschalung

- Trägerschalung

- Unterzugschalung

- Überzugs- oder Brüstungsschalung