Kapitel 3    Schalungskonstruktionen

Wandschalung:

Arbeitsvorgang:

- ab kontrolliertem Schnurgerüst einmessen

- hinter der Schalhaut wird eine Kravatte auf den Boden geheftet

- Kanthölzer im Abstand von 2.50m oder an den Brettstössen stellen

- annageln der Schalhaut, Bretter oder Tafeln

- Gipslatte mit Unterbrüchen für die Bundstellen

- Auf einer Wandhöhe von 2.50m genügen drei Bundstellen. Die dritte Bundstelle liegt knapp über der Betonieretappe.

- Wenn eine Wandseite geschalt ist, können Armierung, Aussparungen und Einlagen verlegt werden.

- die Überdeckung der Armierung gewährleisten

- einschalen der zweiten Seite

- verlegen der Longarinen

- Schalung mit Stahlschlösser binden und verkeilen

- richten mit Streben und Aussteifungen

- Laufsteg für die Betonierung erstellen

- Kontrolle der Genauigkeit und Vollständigkeit

Deckenschalung:

Arbeitsvorgang für konventionelle Deckenschalung:

- Da die Decken meistens von Wänden umgeben sind, muss nur noch die Höhe eingemessen werden.

- aufstellen der Stahlrohrstützen ca. alle 2m

- verlegen der Querhölzer (Sattelholz) über den Längshölzer

- einnivellieren auf gültige Kote

- anheften der Schalhaut

- Versteifungen anbringen und ausspriessen

- Schalung mit Schalungsöl behandeln

| Stirnschalung durch Mauerwerk mittels Bindeeisen: | Stirnschalung auf Deckenschalung: |
| --- | --- |

Verwendung von Schalungsträgern:

Heute werden oft (längenverstellbare) Schalungsträger, statt der Ausbildung mit den Kanthölzern, verwendet.

- Stützen zentrisch belasten

- Stützen nicht auf Betonboden stellen (Brettunterlage)

- Stützen vor und nach gebrauch kontrollieren

- Stützen in Längs- und Querrichtung aussteifen

Unterzugsschalung:

- Unterzüge über 1m Höhe müssen in der Mitte gebunden werden.

- Bodenbretter zwischen die Seitenschalung versetzen

- Abstand der Rippli richtet sich nach Grösse des Unterzuges (ca. 50cm)

Stützen-, Pfeilerschalung:

Aufbau:

- vier Seitenelemente, die mit Laschen verbunden sind

- Abstände der Laschen ca. 50-80cm, nach unten kleiner

- oberster und unterster Kranz nahe am Stützenende → dichte Schalung

- mit geschlitzten Flacheisen und Eisenkeilen wird gebunden

- bei grossen Querschnitten (>1m) wie bei Wandschalung binden

- gutes Aussteifen und Verankern

- auf Lot und Verdrehung kontrollieren

- beim Ausschalen darauf achten, dass die Kanten nicht gebrochen werden 
→ Dreieckleisten einlegen

- Stützen und Pfeiler bleiben in der Regel sichtbar, darum muss auf das Aussehen besonderen Wert gelegt werden.

eckige Stütze:

runde Stütze: