Spannbeton

Kapitel 1    Allgemeines

Merkmale:

- Werden Bauteile auf Biegung beansprucht, so entsteht eine Druck- und eine Zugzone.

- Beton oberhalb der Nulllinie wird auf Druck beansprucht

- Beton in der Zugzone wirkt statisch nicht mit  Ballast

- Zugspannungen unterhalb der Nulllinie müssen von der Armierung aufgenommen werden.

  - Begriff: Spannbeton

Bei Tragwerken aus Spannbeton besteht ein Teil der für die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erforderlichen Bewehrung aus Spannstahl und ist vorgespannt.

Volle Vorspannung für eine bestimmte Einwirkung ist vorhanden, wenn unter dieser Einwirkung in Richtung der Spannglieder keine Zugspannungen auftreten.

  - Funktionsprinzip: Zentrische Vorspannung

- das Spannglied befindet sich in der Schweraxe

- volle Vorspannung: wenn auf ganzem Querschnitt Druckspannungen herrschen

Spannungen im Beton

| 1. aus Vorspannung | 2. aus Eigen- und Nutzlast | 3. Endzustand (1. und 2.) |
| --- | --- | --- |
| gleichmässig verteilte Druckspannungen | oben Druck-, unten Zugspannungen | Druckspannungen über den ganzen ungerissenen Querschnitt  volle Vorspannung |

  - Möglichkeiten für die Praxis

Der Spanngliedverlauf kann der Belastung (dem Momentenverlauf) angepasst werden. Dadurch werden im ganzen Bereich eines Trägers günstige Spannungsverhältnisse erreicht.

| bei gleichmässig verteilter Belastung: | bei grossen Einzellasten: |
| --- | --- |
| parabolischer Verlauf der Spannkabel (Normalfall) | geknickter Verlauf der Spannkabel |

Die, aus den Spanngliedumlenkungen, resultierenden Umlenkkräfte wirken den Querkräften aus äusserer Belastung entgegen.

Vorteile von Spannbeton gegenüber Stahlbeton:

- kleinere Querschnitte bei gleichen Spannweiten und Belastungen

- Einsparungen an Beton und Stahl

- geringere Durchbiegungen der Konstruktion

- grössere Spannweiten möglich

- rissfreie Betonkonstruktionen möglich, dadurch kleinere Unterhaltskosten

Anwendung:

- ständige Lasten der Konstruktion gegenüber den Nutzlasten relativ gross

- Ortsbetonkonstruktionen bei Spannweiten ab ca. 7m
 Vorspannen auf Baustelle

- Vorfabrikation für einfache gerade Bauteile (Stürze, ...)
 Vorspannen im Werk

  - Vorspannverfahren

- Spannbettverfahren:	Spannen von Einzelkräften vor dem Betonieren

- Spanngliedverfahren:	Spannen von Kabeln nach dem Betonieren