Kapitel 2    Spannbettverfahren

Merkmale:

- Drähte können nur in eine Richtung gespannt werden.

- nur gerade Bauteile

- nur einfache Balken, keine Durchlaufträger

Anwendung:

- Fertigelemente für kleinere Belastungen

- Sturzkonstruktionen

- Fertigbalken

- Fertigplatten

Herstellung:

Wird im Werk der Herstellerfirma vorgespannt, da ein Spannbrett für die Schalung erforderlich ist.

- zentrische Vorspannung

- exzentrische Vorspannungen

Vorgehen:

- zwischen zwei festen Auflagern werden Einzeldrähte (3-6mm) in die Schalung oder in gebrannten Tonelemente verlegt

- Drähte spannen

- Beton oder Mörtel einbringen

- nach genügender Erhärtungszeit Vorspannkraft lösen

- Stahldraht will sich zusammenziehen, wird aber durch die Haftung Beton-Stahl gehindert.  Beton auf Druck beansprucht