Kapitel 4    Spannverfahren mit Monolitzen

Die Spannglieder bestehen aus einer so genannten Monolitze.

1 Litze mit 7 Drähten		A = 147 mm2

Anwendung:

- Vorspannen von Flachdecken

- Vorspannen von Bauteilen mit kleinen Anmessungen (Wände, Brüstungen, …)

- Vorspannen zur Erhöhung der Wasserdichtigkeit von Betonkonstruktionen

- Quervorspannung von Brückenplatten

Spannvorgang:

- 3-7 Tage nach dem Betonieren

- Können schon bei Betondruckfestigkeiten von 20N/mm2 auf die volle Spannkraft gespannt werden.
 überbrücken der Schwindspannungen
 verkürzen der Ausschalfristen

- werden nur in einer Spannstufe gespannt