Stahlbeton

Kapitel 1    Allgemeines

Unter Stahlbeton verstehen wir die Verbindung der Werkstoffe Beton und Stahl.

Beide Baustoffe wirken als einheitliche Konstruktionseinheit gegen die vielfältigen äusseren Beanspruchungen.

Funktionsprinzip:

- Der Beton besitzt eine grosse Druckfestigkeit, er übernimmt die Druckbeanspruchung.

- Der Stahl ersetzt die geringe Zugfestigkeit des Betons, er übernimmt die Zugspannungen. In Stützen auch Druckkräfte.

- Armierung immer auf Zugseite.

Zusammenwirken von Beton und Stahl:

- Die Wärmedehnungskoeffizienten beider Baustoffe sind praktisch gleich:

 = 10-5  1/K		Längenänderung = l x T x 

- Der Stahl muss am Beton haften: Profilierung, Rippen

- Der Beton schützt den Stahl vor Rost: Eisenüberdeckung

- Beide Baustoffe besitzen eine gewisse Elastizität:

Beton:	Elastizitätsmodul Ec = 21 kN/mm2

Stahl: 	Elastizitätsmodul Es = 210 kN/mm2

Stahl ist elastischer als Beton.

Erforderliche Nachweise:

- Ausreichende Sicherheit gegen Einsturz:  Tragfähigkeitsnachweis

- Zufriedenstellendes Verhalten im Gebrauchszustand:
 Gebrauchstauglichkeitsnachweis

Formgebungsmöglichkeiten Ortsbeton:

- Bauteile aus einem Guss

- frei wählbare Formen

- grosse Anpassungsmöglichkeiten

- komplizierte Bauteile möglich

Formgebungsmöglichkeiten Vorfabrikation:

- Massenprodunktion

- Verkürzung der Bauzeit

- nicht wetterabhängig

- genaue Schalungs- und Montagepläne

- grosse Transport- und Montagegewichte

Vorteile Stahlbeton:

- grosse Tragfähigkeit

- gute Lastverteilung

- grosse Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Explosionen, Erdbeben

- gute Luftschalldämmung

- grosse Formgebungsmöglichkeiten

- dauerhaft, geringer Unterhalt

Nachteile Stahlbeton:

- schlechte Wärmedämmung

- grosse Eigenlasten

- schlechte Trittschalldämmung, hellhörig

- schwieriger Umbau und Abbruch