Kapitel 2    Begriffe aus der Statik

Die statische Berechnung dient der Ermittlung der Abmessungen, die Bauteile haben müssen, um äusseren Krafteinwirkungen standzuhalten.

Festigkeit:

Innerer Widerstand (Kohäsions-, Zusammenhangskräfte) gegen Formänderung und Zerstörung durch äussere Kräfte.

Äussere Kräfte erzeugen innere Kräfte erzeugen Spannungen.

Spannung:

Zustand, in dem sich ein elastischer Körper befindet, wenn äussere Kräfte auf ihn einwirken.

Spannung Ο=vorhandene KraftNetoquerschnittfläche=FA		Nmm2

Bruchfestigkeit, Bruchspannung:

Wird die Bruchfestigkeit erreicht, dann sind die inneren Spannungen so gross, dass der Bruch eingeleitet wird.

Rechenwerte der Baustofffestigkeiten:

Unbewerter Beton wird für auf Druck beanspruchte, massive Bauteile (Fundamente, Pfähle, Pfeiler, Säulen) verwendet.  fc,red = 0,5 x fcw,min

Betonstahl: 	S 500   fy = 460 N/mm2

S 550   fy = 520 N/mm2

Spannungsarten:

Normalspannungen  ( senkrecht zum Bauteil)

|  | Beispiele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zugspannungen | Zugstab, Deckenhaken, Seile, Kabel |  |  |
| Druckspannungen | Fundamente, Stützen, Wände, Druckstab |  |  |
| Temperaturspannungen | Brücken, Stützmauern | +T = Druckspan. -T = Zugspan. |  |
| Biegespannungen | Balkon, Kragarm, Decken-, Bodenplatten, Träger, Unterzüge | Träger wird gebogen |  |
| Knickspannungen | schlanke Stützen, Säulen, Winde | seitliches ausbrechen durch Druck |  |

Tangentialspannungen 

|  | Beispiele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schub-, Scherspannungen | hohe Betonbalken, Konsolen, Schrauben, Bolzen, Nieten, Träger mit grossen Einzellasten | Die beiden Teile verschieben sich. |  |
| Torionsspannungen | Wendeltreppe, Brückenträger (Wind) | Das Bauteil wird verdreht. |  |