Kapitel 4   Konstruktionsgrundsätze der Bewehrung

- Armierung muss frei von Schmutz, Erde, Fett, losem Rost, ... sein.

- pro Bauteil nur eine Stahlsorte

- Armierung soll ein unverschiebbares Geflecht sein.  Kreuzungsstellen mit Bindedraht, Kunstoffklemmen oder Schweissen verbinden.

- vorgeschriebene Abstände einhalten: Distanzkörbe, -bügel, Betonüberdeckung

Distanzkörbe:

- Ohne Isolation kann der Distanzbügel mit Kunststofffüssen auf die Schalung gestellt werden.

- Mit Isolation müssen die Füsse verbreitert werden, damit die Isolation nicht eingedrückt wird.

Lage der Eisen:

Armierung nie um einspringende Ecken abbiegen.

Falsch						Richtig

Abstände und Anordnung der Armierung:

Der Abstand ist so zu wählen, dass das einwandfreie und ungehinderte Einbringen und Verdichten des Betons gewährleistet ist.

Minimalabstände:	-	max. Korndurchmesser

-	Durchmesser benachbarter Stäbe

Maximalabstand:	-	1,2 oder 300 mm

-	Stabgruppen von höchstens 2 sich berührenden Stäben sind  zulässig

-	Bei dichter Bewehrung sind Vibrierlücken von 7-10 cm notwendig.

Formen und Abbiegungen:

- Im Hinblick auf eine Rationalisierung ist die Beschränkung und Standardisierung der Biegeformen anzustreben.

- in Bereich von Abbiegungen dürfen keine Schweissstellen sein

- bei gebogenen Netzen müssen die Querdrähte ausserhalb der gekrümmten Zone liegen.

Verankerung der Armierung:

|  | Verankerungslänge lb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 235 mit Endhaken | S 500 mit Endhaken | S 500 ohne Endhaken | S 550 Netze |
| allgemein | 30  | 25  | 40  | 40  |
| Zugzone | 50  | 40  | 60  | 60  |
| über Auflager (Querdruck) | 20  | 15  | 25  | 25  |

- In der Zugzone sind die Verankerungslängen grösser als allgemein.

- Beton gerissen, daher schwächer

- Über den Auflagern sind die Verankerungslängen kleiner.

- Querdruck, Beton wird gerückt

Verbund Beton-Stahl:

- Ausreichende Betonüberdeckung verbessert das Verbundverhalten.

- Kleinere Stababstände führen zu kleineren Hauptrissen.

Ursachen des Verbundes:

- Kleben: Haftkräfte. Abhängig von Rauhigkeit der Oberfläche (Besser bei leicht korrodierter Stahloberfläche).

- Reibung: Reibungskräfte. Abhängig vom Querdruck.

- Mechanische Verzahnung: Druckkräfte zwischen Stahlrippen und Beton.

Schubübertragung beim profilierten Stahl:

Hauptrisse: 	-	An Bauteiloberfläche sichtbar

-		Verkleinerung der Rissbreiten in Stabnähe

Sekundärrisse:		-		An Bauteiloberfläche nicht sichtbar

-		Bildung von geneigten „Betonzähnen“

Einflüsse auf die Güte des Verbundes:

- Betonqualität: 	ca. linear zur Würfeldruckfestigkeit

- Verdichtung: 	vollständige Umhüllung des Stabes

- Querdruck: 	ist günstig für Verbrauchsfestigkeit

- Höhenlage der Bewehrung im Querschnitt (besser oben, damit sich unter der Armierung keine Hohlräume bilden.)

Stossverbindungen:

| Notwendigkeit: | - Konstruktion länger als erhältliche Armierung - Verlegeprobleme - Transportprobleme - Arbeitsunterbrüche, Betonieretappen - komplizierten Formen |
| --- | --- |
| Grundsätze: | - in Zonen mit kleiner Beanspruchung anordnen - versetzt anordnen - geschweisste Stösse sind nur zulässig für Stähle, deren Schweisseignung nachgewiesen ist - bei Unfallgefahr Haken anbringen - mit spez. Hilfsmittel, Kraftübertragung nachweisen |

Geschweisste Stösse:

| Stumpfstoss K-Naht: für vertikale Stäbe |  | Stumpfstoss V-Naht: für horizontale Stäbe |
| --- | --- | --- |
| Stumpfstoss X-Naht: für  > 16 mm |  | Überlappungsstoss: unsymmetrischer Kraftverlauf |
| Laschenstoss: symmetrischer Kraftverlauf |  | Kreuzungsstoss: für Heftschweissung |
| Halbschalenstoss: für alle Schweisspositionen geeignet |  |  |

Verbindungen mit Schraubmuffen:

| ##### Typ A1 | - ohne Schalungsdurchdringung - Anschlussstab drehbar - Stirnflächenverspannt |
| --- | --- |
| Typ A2 | - mit Schalungsdurchdringung - Anschlussstab drehbar - Stirnflächenverspannt |
| Typ A3 | - ohne Schalungsdurchdringung - Anschlussstab drehbar - mit Muttern verspannt |