Kapitel 5    Träger

5.1	Der Stahlbetonbalken

Anwendung:	Tür-, Fenstersturz; Balken für Skelettbauweise

Armierungsprinzip:

- bei stark beanspruchten Balken ist der Abstand in Auflagenähe zu verkleinern

- als Korb fertig auf Schalung gestellt

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Bügelabstand: | s max = 25cm (resp. d) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  bw  d |
| Bügelarmierung: | As min = 0,20%  Ac* = 0,20%  bw  100cm |
| Steg: | As min = 8%  As (Tragarm.) |

5.2	Der Plattenbalken

Statische Systeme:	einfacher Balken, eingespannter Balken, Durchlaufträger

Anwendung:	bei grossen Spannweiten, hohen Belastungen

Bezeichnungen:

- dank festem Verbund von Platte und Balken wirken diese beim Tragen zusammen

Armierungsschema:					Bügelformen:

- in den Ecken kräftige Eisen 
zur Aufnahme der Umlenkkräfte

Aufnahme der Schubspannungen:

- vertikale Bügel:		Normalfall

- schräggestellte Bügel:	bei hohen, schlanken, stark auf Schub beanspruchten 				Trägern

- aufgebogene Eisen:	in Kombination mit Bügeln, um Eisen zu sparen

Empfehlung für Minimalarmierung:

| mitwirkende Breite: | bef = bw + 0,2  ls  a |
| --- | --- |
| Bügelabstand: | s max = 25cm (resp. h/2) |
| Balken: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  bef  h |
| Bügelarmierung: | As min = 0,20%  Ac* = 0,20%  bw  100cm |

|  = 1,0 einfacher Balken |  = 0,6 Innenfeld |
| --- | --- |
|  = 0,8 Randfeld |  = 1,5 Konsole |