Kapitel 6    Deckensysteme

6.1	einachsige Platte (zweiseitig gelagerte Platte)

Tragrichtung = kürzere Abmessung im Grundriss

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Plattenstärke: | d = lx/30 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm s ≤ 1,2Ø smax. = 30cm |
| Verteilarmierung: | As* min = 0,10%  Ac* = 0,10%  d  100cm smax. = 30cm |

Deckenlager im Hochbau:

Bei Lagern zwischen der oberste Betondecke und den gemauerten Tragwänden ist mit verschiedenen Bewegungen zu rechnen:

- Verdrehen

- Wachsen / Verkürzen

- Belasten

Verhinderung der Rissbildung:

Auf dem Mauerwerk wird ein Mörtelglattstrich aufgebracht. Darüber liegt ein Lager, auf dem die Betondecke liegt. Damit dies funktioniert, muss der Verputz geschnitten werden.

Armierungsschema: Platte mit teilweiser, ungewollter Einspannung

Armierungsschema: Platte mit voller Einspannung

| aufgehende Wand: | Randträger: |
| --- | --- |

6.2	durchlaufende Platten

3-feldige Platte:

Gilt nur für ungefähr gleiche Spannweiten und gleichmässig verteilter Beastung.

6.3	Details

kleine Deckenöffnungen:

- Eisen in gleichmässigen Abständen verlegen und neben der Öffnung konzentrieren.

- Bei Rissgefahr ev. diagonale Zulagen anordnen.

- Tragarmierung: As der Zusatzarmierung = As der ausfallenden Armierung

- Verteilarmierung: konstruktive Zulage: 2 oben und unten

Einzellasten:

- verstärkter Streifen:

- Last in Mitte: bm= 2/3  l

- Last am Rand: bm= 1/2  l

- Ränder:

- Last in Mitte: br= 1/3  l

- bei grossen Lasten:

- Durchstanzarmierung

- verstärkte Tragarmierung

6.4	zweiachsige Platte (kreuzweise armierte Platte)

- Platte allseitig aufgelagert

- Tragarmierung in zwei Richtungen

- keine Verteilarmierung

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Plattenstärke: | d = lx/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung: (beide Richtungen) | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm s ≤ 1,2Ø smax. = 30cm |
| Spannweitenverhältnis: | lx : ly < 2 |

Abheben von Ecken:

Wenn die Ecken von frei aufliegenden Platten nicht durch Wände belastet werden, besteht bei grossen Feldern mit grosser Belastung die Gefahr des Abhebens.

| Gegenmassnahmen: | - Gleitlager - Ecken nach unten verankern - Drillarmierung |
| --- | --- |

6.5	Pilzdecken

Anwendung: 	bei grossen, gleichmässig verteilten Lasten für Lagerhäuser, Industriebauten, Reservoirs, …

Merkmale:

- Decke auf armierten Stützen mit Stützenverbreiterungen (Pilzen)

- Pilze und Decken sind biegesteif miteinander verbunden

- in zwei Richtungen armiert

- Pilze nehmen die hohen Schub- und Biegespannungen auf

- Schalung ist schwierig und teuer

Grundriss:

Formen:

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Plattenstärke: | d = lmax/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung im Feld: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (unten, kreuzweise) |
| Tragarmierung über Stützen: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (oben, am Stützenrand) |

6.6	Flachdecken

Decke, die auf Säulen ohne Pilze ruht.

Gurtstreifen:	0,4 l  (verdeckter Unterzug)

Feldstreifen:	0,6 l  (4seitig gelagerte Platte)

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Plattenstärke: | d = lmax/35 (Wohnungsbau min. 20cm) |
| --- | --- |
| Tragarmierung im Feld: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (unten, kreuzweise) |
| Tragarmierung über Stützen: | As min = 0,15%  Ac = 0,15%  d  100cm (oben, am Stützenrand) |

Durchstanzen:

Die konzentrierte Krafteinleitung bei Flachdecken bewirkt eine extrem hohe Schubbeanspruchung der Platte in Stützennähe und kann ohne Vorankündigung zu einem schlagartigen Bruch führen. Es entsteht ein Bruchkegel mit einem Winkel von etwa 30°.

Gegenmassnahmen:

- Stützenquerschnitt vergrössern

- Decke verstärken

- Durchstanzarmierung

- Stahlpilz (unsichtbar)

- Betonpilz

Durchstanzarmierungen:

| - Stahlkragen: | - Bügelkörbe: | - Dübelleisten: |
| --- | --- | --- |

6.7	besondere Deckenkonstruktionen

Rippendecken:

- Plattenbalkendecke mit kleinem Stegabstand

- geringes Gewicht

- teure Schalung

- Schalung aus Holz, Stahlblech, verlorene Füllkörper

Hohlkörperdecken:

Oft wird die teure Rippenschalung durch Hohlräume aus Blech-, Eternit-, Kunststoff-, Kartonrohre oder Füllkörper ersetzt.

Kassettendecken:

- Rippendecken mit sich kreuzenden Rippen

- Schalung:	wiederverwendbare Elemente aus Holz, Blech, Kunststoff 			oder verlorene Füllkörper

- Armierung:	wie Rippendecke

Verbunddecken:

- Rippen werden vorfabriziert: Beton, Stahlton, Stahl

- Einsparung von Schalung und Gerüst