Kapitel 7    Druckglieder  (Stützen, Säulen, Wände)

Minimalabmessungen:

|  | Ortsbeton: | vorfabriziert: |
| --- | --- | --- |
| Stützen | 200mm | 150mm |
| Wände unbewehrt | 150mm | 100mm |

Tragverhalten:

- Hauptbeanspruchung ist Druck in Längsrichtung

- zwei Möglichkeiten, wie Kräfte angreifen:

- Kraft greift zentrisch an (im Schwerpunkt)

- Kraft greift exzentrisch an

- Knickgefahr bei schlanken Stützen und Wänden wenn h/d > 10

- Armierung ist bei reinem Druck nicht notwendig.

der Normalfall: exzentrischer Druck

- Kraft greift nicht genau zentrisch an

- Stabachse nicht genug gerade

- Druck- und Biegespannungen

→ es entsteht ein Moment		M = F  w   [Nm]

- Hauptzweck der Armierung:

- verhindern, dass Beton seitlich ausweicht

- ungewollte oder berechnete Zugspannungen aus Biegemomente aufnehmen

der Idealfall: zentrischer Druck

- Materialbeanspruchung ist an jeder Stelle des Querschnittes gleich gross.

- Alle Stabteilchen deformieren sich um den gleichen Betrag, sofern der Stab AB genau gerade ist, aus homogenem Material besteht und die Druckkraft genau im Schwerpunkt wirkt.

Knicken:

Schlanke Bauteile müssen auf Knicken untersucht werden. Infolge einer Druckbelastung kann ein Druckglied plötzlich ausweichen. Sobald der Schlankheitsgrad den Wert 30 übersteigt, sind Druckglieder auf Knicken zu berechnen.

- Belastung Nd

- Knicklänge lcr

- Schlankheitsgrad λcr

- Trägheitsradius i

- Trägheitsmoment I

- Querschnittsfläche A

7.1	Stützen und Säulen

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Vertikalarmierung: | As min = 0,60%  Ac s ≤ amin ≤ 30cm As max = 8,0%  Ac (Bereich von Stützen) |
| --- | --- |
| Bügel: | s ≤ 15ØL ØL = dünnste Längsarmierung s ≤ amin kleinste Querschnittabmessung s ≤ 30cm übliche Bügel-Ø 6, 8, 10, 12, 14mm |

- Um ein lokales Ausknicken der Längsarmierung zu verhindern, sind Bügel nötig.

- Bei Stützen, die von der Belastung voll ausgenützt werden, ist neben den Eckstäben auch jeder zweite Längsstab gegen Ausknicken durch Rückhaltebügel zu sichern.

Bügelarmierte Stützen:

- verhindern des Ausknicken der Längseisen

- verhindern die Entstehung von Spalt- oder Haarrissen

- aufnahmen von Querzugkräften

- Erhöhung der Bruchfestigkeit des Betons

- im Bereich der Decken können zusätzliche Bügel angeordnet werden

- Stösse bei Geschossdecken: Längseisen im Stossbereich kröpfen

Umschnürte Stützen (Spiralarmierung):

- bei runden und vieleckigen Stützen

- Am Stützenanfang und am Stützenende sind min. 2 horizontale Windungen anzuordnen

- Längsarmierung: nur gleiche Durchmesser

7.2	Wände

Ob eine Wand armiert wird, hängt ab von:

- Funktion der Wand

- Abmessungen

- Sichtbeton

- Ansprüche des Bauherrn

Empfehlung für Minimalarmierung:

| Vertikalarmierung: | As min = 0,30%  Ac (0,15% auf jeder Seite) s ≤ 2d ≤ 30cm dmin = 15cm |
| --- | --- |
| Horizontalarmierung: | As min = 0,15%  Ac (auf jeder Seite) s ≤ 2d ≤ 30cm |

Horizontalarmierung:

- Fixierung der vertikalen Stäbe

- Verhinderung des Ausknickens

- nimmt Schwind- und Temperaturspannungen auf

- bei Sichtbetonwänden ist die horizontale Armierung oft stärker als die vetikale

- d < 18cm → horizontale Armierung: 1. Lage

Innenwände:

- immer beidseitg bewehren

- d < 18cm
→ horizontale Armierung: aussen

Aussenwände:

- erdberührte Aussenwand: amin = 20cm

- Wandbewehrung möglichst nicht in Decke führen

- Einspannung Wand-Decke durch Schlaufenstoss sicherstellen

Wandscheiben:

- Bewehrungsabstände: smax=200mm

- Bewehrung in angrenzenden Bauteilen mit Schlaufenstoss verankern.

- Anschlussflächen aufrauen