Kapitel 8    Fundamente

Aufgaben:

- Baulasten ohne grosse Setzungen auf den Untergrund übertragen

- keine unterschiedlichen Setzungen innerhalb eines Bauwerks

8.1	Stützen und Säulen

keine Armierung wenn:

- α ≥ 45°	bei kleinen Bodenpressungen (0,1-0,2 N/mm2)

- α ≥ 60°	bei mittleren Bodenpressungen (0,2-0,4 N/mm2)

Kraftübertragung Stütze-Fundament:

- h so wählen, dass keine Schubarmierung notwendig ist

- bei kleinen Bodenpressungen keine Endhaken notwendig

8.2	Armierte Einzelfundamente

Gründung von konzentrierten Einzellasten (Stützen, Säulen) bei gutem bis mittelmässigem Baugrund.

| normale Beanspruchung | starke Beanspruchung |
| --- | --- |

8.3	Armierte Streifenfundamente

Gründung von Linienlasten bei Wänden oder Stützen in Linie bei gutem bis mittelmässigem Baugrund.

| aufgehendes Mauerwerk | aufgehende Betonwand |
| --- | --- |

8.4	Fundamentplatten

Gründung von Einzel-, Linien- und Flächenlasten bei mittelmässigem bis schlechtem Baugrund.

- heute auch bei gutem Baugrund

- Fundamentplatten wirken wie Deckenplatten, nur dass die Belastung der Felder aus den Bodenpressungen stammt.

- Bei Stützen ist das Durchstanzen zu beachten.

normale Beanspruchung:

starke Beanspruchung: