# Strassenbau

1. Geschichte

Babylonier und Ägypter haben bereits Strassen gebaut.

Perser etwa 2600km Strasse

## 312 v. Chr.      Via Appia

Längst, breiteste und schönste Römerstrasse.

1860

Erfindung der Strassenwalze

1886

Erfindung des Benzinmotors

1905

Dr. Guglielminetti

erste Strassenteerung in Monaco

Römer

- 77‘000km Strassen

- Mittelteil für Zugtiere und Wagen

- Seite: erhöhte Gehwege

- Strassen dienen der Truppenverschiebung und dem Handel.

- Frostprobleme waren bekannt

Eisenbahnbau, fast kein Strassenverkehr

Strassen immer besser, mehr Autos

Frankreich baut Strassen aus, Route Nationale

(Louis XIV – XVI, Napoleon)

Griechen gut ausgebautes Strassennetz mit vorgeschriebener Spurbreite (1.45m).

Gegenwart:

Heute sind die Probleme etwas anders. Es werden hohe Fahrgeschwindigkeiten und grosse Transportlasten gefordert.

Punkte zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit:

- verkehrsgerechte Konzeption			 Verkehrszählungen, Analysen

- Festlegung der Querschnitte			 Strassentyp

- gute Linienführung				 übersichtlich, harmonisch

- gute Sichtverhältnisse				 grosse Sichtweiten

- verkehrsmässiger Ausbau der Kurven	 	 grosse Radien

- gute Gestaltung der Knoten			 Sicherheit

- fachgerechter Ausbau				 Aufbau der Strasse

- zweckmässige Trassierung		 keine zu grossen Steigungen und Gefälle

  - Einteilung der Strassen nach Leistung

|  | Merkmale | Fahrspurbreite [m] | innerorts [km/h] | ausserorts [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hochleistungsstrassen HLS | - durchleiten - hohe Leistung und Sicherheit bei grossen Geschwindigkeiten | 3.5 | 60 – 100 | 80 – 120 |
| Hauptverkehrsstrassen HVS | - verbinden - hohe Leistung und Sicherheit bei mittleren Geschwindigkeiten | 3 – 3.5 | 40 – 60 | 60 – 80 |
| Verbindungsstrassen VS | - verbinden - Gewährleistung von untergeordneten Verbindungen bei begrenzter Geschwindigkeit | 3 | 40 – 60 | 50 - 80 |
| Sammelstrassen SS | - sammeln - Konzentration des Erschliessungsverkehrs in Siedlungsgebieten | 3 | (30 – 50) | (30 – 50) |
| Erschliessungsstrassen ES | - erschliessen - geringe Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten | 3 | (30 – 50) | (30 – 50) |

minimale Ausbaubreiten:

- schnelle Fahrspur			3.50 m

- langsame Fahrspur		3.00 m

- Parkspur				2.00 m

- Radstreifen				1.50 m

- Gehweg				2.00 m

- Standspur (Pannenstreifen)	2.50 m

Bestandteile einer Strasse:

Verkehrsstreifen:

- für Motorfahrzeuge

- fliessender Verkehr (Fahrstreifen, Vorsortierstreifen, Beschleunigungsstreifen, Verzögerungsstreifen, Kriechspur, Ausweichstellen)

- ruhender Verkehr (Standstreifen, Parkstreifen)

- für öffentliche Verkehrsmittel

- fliessender Verkehr (Tramstreifen, Busstreifen)

- ruhender Verkehr (Haltestellen, Haltebuchten)

- für Fahrräder (Radstreifen, Radwege

- für Fussgänger (Gehwege)

Grünstreifen:

- Mittelstreifen

- Trennstreifen

- Bankette

Grenzen:

- Vermarkungsgrenze

- Baulinie

Kriterien für die Wahl des Strassentypes:

- wirtschaftliche Überlegungen

- ästhetische

- umweltbezogene

- rechtliche

- politische

- technische

die technischen Überlegungen beeinflussen:

- Ausbaugeschwindigkeit

- Zweckbestimmung (Schnell- oder Mischverkehr)

- Verkehrsdichte

- Zulässige Gewicht, Breiten und Längen

- Verkehrssicherheit

weiter zu beachten:

- Topographische Verhältnisse

- Klimatische Bedingungen

- Geologische und Hydrologische Verhältnisse

- Finanzierung

Ausbaugeschwindigkeit va:

Die Ausbaugeschwindigkeit ist bei Hochleistungsstrassen massgebend, nicht aber bei Erschliessungsstrassen.

Mit der Wahl von va sind der kleinste mögliche Kurvenradius und die minimale Sichtdistanz gegeben.

Verkehrsdichte:

Mittel zur Bestimmung der Verkehrsdichte: Verkehrszählung

Verkehrserhebung:

- Feststellung nach Anzahl Fahrzeuge pro Zeiteinheit

- Art des Verkehrs

- Befragungen

Genaue Auswertungen und Wiederholungen in grösseren Abständen.

Aus den Verkehrserhebungen erhält man: 	- Anzahl Fahrspuren

- Analyse für die Zukunft

Erhebungs-gebiet

Quellverkehr

Zielverkehr

Durchgangsverkehr

Binnenverkehr

Gebietsfremder Verkehr

Verkehrsarten (SN 641 207):

Zulässige Masse für Fahrzeuge:

Der kleinste Kurvenradius wird bestimmt durch die Länge und den Achsabstand der Fahrzeuge. Das Lichtraumprofil wird durch die Fahrzeughöhe bestimmt.

Breite der Fahrzeuge:		max. 2.5 m

Höhe der Fahrzeuge:		max. 4.0 m

Länge der Fahrzeuge:

- Strassen für Motorfahrzeuge mit Anhänger für den öffentlichen Verkehr: 21 m

- übrige Strassen:

Lastwagen ohne Anhänger						10 m

Gesellschaftswagen ohne Anhänger				11 m

Gesellschaftswagen und Lkw mit mehr als zwei Achsen		12m

Lkw mit Anhänger							18 m

Achslasten und Gesamtgewichte:

- mit 2 Achsen:		max. Gesamtgewicht:	16 t (160kN)

max. Achslasten:		12 t (120kN)

- mit 3 und mehr Achsen: 	max. Gesamtgewicht:	28 t (280kN)

max. Achslasten:		20 t (200kN)

Fahrwiderstände:

Bei der Fortbewegung eines Fahrzeuges können folgende Kräfte auftreten: 
Rollreibung, Haftreibung, Gleitreibung, Massenkräfte, Fliehkräfte, Luftwiderstand, zusätzliche Kräfte können bei Berg- oder Talfahrten auftreten