Siedlungswasserbau

Kapitel 1    Allgemeines

Bedeutung des Gewässerschutzes:

Sauberes Wasser ist eine Grundlage des Lebens.

Natürlicher Wasserkreislauf:

See, Meer  Verdunstung  Niederschläge (Regen, Schnee)
 Abfluss  See, Meer
 Versickern  Grundwasser

Emission  Transmission  Immission

Der natürliche Wasserkreislauf ist heute gestört, denn immer mehr Leute in immer grösseren Ortschaften und höherem Lebensstandard bewirken mehr und stärker verschmutztes Abwasser, mehr Abfall, mehr Abgase.

Emission, Schadstoffquelle:	Ausstossen der Schadstoffe

Transmission:	Verdünnung und Umwandlung der Schadstoffe

Immission, Empfänger:	Einwirkung der Schadstoffe; Auswirkungen auf 	Pflanzen, Menschen, Tiere, Boden und Materien

Technischer Wasserkreislauf:

Vorfluter  Verdunstung  Niederschläge  Grund-, Quellwasser  Reservoir 
 Hauptleitung  Netzleitung  Verbraucher  Sammelkanäle  Hauptkanal 
 ARA  Ableitung  Vorfluter

Gesetzliche Grundlagen:

- eidgenössisches Gewässerschutzgesetz GSchG

- allgemeine Gewässerschutzverordnung

- kantonales Einführungsgesetz

| Schutz der Gewässer im Interesse: - der Volksgesundheit - der Sicherung von Trinkwasser - der Gewässernutzung zum Baden - der Erhaltung des Fischbestandes | das Gesetz regelt: - Aufgabenteilung, Subventionen - Grundwasserschutz, Abwasserreinigung - Kiesausbeutung - Tankanlagen |
| --- | --- |

Das verstreut anfallende Abwasser stellt zwei verschiedene Aufgaben:

- Ableitung  Transportproblem  Kanalisation
Die Kanalisation befasst sich mit Abwasser als kompaktem Fördergut.

- Reinigung  Verfahrenstechnik  ARA
biologisch-chemische und mechanische Angelegenheit

Zuständigkeitsbereiche:

Sanitär  Hausentwässerung

Architekt  Grundstückentwässerung

Ingenieur  Haupt- und Sammelkanäle, ARA, Ableitung

Wasseranfall in der Schweiz:

Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge beträgt ca. 146cm, davon verdunsten
ca. 48cm und ca. 98cm fliessen ab.

verfügbare Wassermenge: ca. 41 Mia m3/Jahr

Grundbegriffe für Wasserarten:

| Trinkwasser: | ohne Behandlung trinkbares Wasser |
| --- | --- |
| trinkbares Wasser: | zum Trinken aufbereitetes Wasser |
| Rohwasser: | Wasser, das zum Trinken aufbereitet werden muss |
| Brauchwasser: | nicht trinkbares Wasser, für technische Verwendung geeignet |
| Abwasseranfall: | in der Kanalisation abfliessendes Wasser |
| Abwasser (WA): | alles aus Wohnungen, Gewerbe und Industrie anfallende Wasser; auch Oberflächen-, Brunnen-, Sickerwasser |
| Regenwasser (WAR): | - Strassen- und Platzwasser innerhalb Baugebiet - Flächenversickerung: Parkplätze, wenig befahrene Wege - Versickerungsanlagen: Dachwasser - Einleitung in Vorfluter: Fremd-, Dach-, Strassen-, Platzwasser ausserhalb Baugebiet, wo Flächenversickerung nicht möglich ist |
| Schmutzwasser (WAS): | Abwasser, das einer ARA zugeführt werden muss |
| Fremdwasser: | stetig fliessendes, sauberes Wasser (Sicker-, Grund-, Bachwasser; Überlauf von Reservoirs, Brunnen, …; Wasser aus Kühl-, Klimaanlagen) |
| Mischwasser: | kann aus WAR und WAS bestehen |