# Verbund Beton - Stahl

Ursachen des Verbundes:

- Kleben: Haftkräfte. Abhängig von Rauhigkeit der Oberfläche (Besser bei leicht korrodierter Stahloberfläche).

- Reibung: Reibungskräfte. Abhängig vom Querdruck.

- Mechanische Verzahnung: Druckkräfte zwischen Stahlrippen und Beton.

Schubübertragung beim profilierten Stahl:

Hauptrisse: 	- An Bauteiloberfläche sichtbar

- Verkleinerung der Rissbreiten in Stabnähe

Sekundärrisse:	- An Bauteiloberfläche nicht sichtbar

- Bildung von geneigten „Betonzähnen“

Folgerung:

- Ausreichende Betonüberdeckung verbessert das Verbundverhalten.

- Kleinere Stababstände führen zu kleineren Hauptrissen.

Einflüsse auf die Güte des Verbundes:

- Betonqualität: 	ca. linear zur Würfeldruckfestigkeit

- Verdichtung: 	vollständige Umhüllung des Stabes

- Querdruck: 	ist günstig für Verbrauchsfestigkeit

- Höhenlage der Bewehrung im Querschnitt