Kapitel 5    Lagebestimmung  (Aufnahme von Situationsplänen)

5.1	Begriffe

| Aufnahme: | Bestimmen der gegenseitigen Lage und/oder Höhe von Punkten auf dem Feld. |
| --- | --- |
| Abstecken: | Übertragen von Punkten aus Plänen, Karten und/oder Berechnungen (Projekte) ins Gelände. |
| Auftrag: | Zeichnerische Darstellung von Aufnahmen in massstäblichen Plänen, Karten. |
| Verfahren: | Bogenschnitt-, Orthogonal-, Polar-Methode, Photogrammetrie, GPS |

  - Bogenschnitt-Methode

| Anwendung: | lokale Einmessungen (Bäume, Schächte,…) |
| --- | --- |
| Merkmale: | Schleifende Schnittpunkte vermeiden. |

  - Orthogonal-Methode

| Anwendung: | - kleine Nachführungsarbeiten - in Städten und dichten Überbauungen (rechtwinklige Bauweise) |
| --- | --- |
| Merkmale: | - kleine Materialkosten - grosser Arbeitsaufwand |
| Material: | Jalon, Senkel, Messband, Kreide, Pentaprisma, Winkelstock |
| Vorgang: | - Basis A-B wählen (Aufnahmelinie) - alle aufzunehmenden Punkte auf de Basis aufwinkeln - auf der Basis zuerst die Abszissenmasse, dann senkrecht dazu die Ordinatenmasse mit Messband messen - Kontrollmasse - Masse im Handriss oder tabellarisch festhalten |

  - Polar-Methode

| Vorteil: | schnelle Messmethode, da die Winkel- und Distanzmessung vom gleichen Punkt aus erfolgt |
| --- | --- |
| Nachteile: | - Instrumente sind teuer - in stark überbauten Gebieten nicht geeignet |
| Material: | Instrument mit Horizontalkreis und Messlatte, Lattenrichter, Messband |
| Vorgang: | - Instrument so aufstellen, dass alle Punkte gesehen werden - Instrument zentrieren und horizontieren - Skizze erstellen und Punkte fortlaufend nummerieren - Sationspunkt verpflocken - Instrument auf Ausgangspunkt ausrichten (Nullrichtung) - Horizontalwinkel und Horizontaldistanz messen - Kontrollmasse |