# Baustoffkunde Kapitel VIII

## Holz

- Allgemeines

Holz ist ein organischer, heterogener Stoff mit zellenartigem Aufbau. Der Wald bildet eine Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren.

Bedeutung des Waldes:

- Regelung des Klimas

- Sauerstofflieferant

- Schutz vor Erosion, Erdrutschen, Lawinen, …

- Erholungsraum

- Wasserreservoir

- Holzlieferant

- Zusammensetzung: 74% Nadelholz, 26% Laubholz

Gefahren für den Wald:

- unvernünftiges Abholzen und Abbrennen

- Übernutzung

- saurer Regen: H2O + SO2 = H2SO3 schweflige Säure

Forstgesetz:

- seit 1848

- Nutzung nicht grösser als Zuwachs

- Rodungen sind Bewilligungspflichtig

- Waldfläche darf nicht verkleinert werden

  - einheimische Nadelhölzer

Fichte / Rottanne:

| Eigenschaften: - grosser Baum, schlank, bis 60m - flache Bewurzelung - sehr weiche, leichte, aber tragfeste Holzart - schwer zu imprägnieren - ungeschützt nicht haltbar - Splint und Kern nicht unterscheidbar - Jahrringe leicht erkennbar - Harzkanäle - bis 200 Jahre | Verwendung: - Schnittholz: Kanthölzer, Bretter - Zimmermannsarbeiten - Brettschichtholz, Sperrholz - Leitungsmasten, Pfähle - Möbel - Papierherstellung - Schindeln |
| --- | --- |

Tanne / Weisstanne:

| Eigenschaften: - grosser Baum, schlank, bis 40m - lange Pfahlwurzel - sehr weiches Holz - gut zu imprägnieren - ungeschützt nicht haltbar - Splint und Kern nicht unterscheidbar - Jahrringe leicht erkennbar - keine Harzkanäle - bis 200 Jahre | Verwendung: - imprägnierte Verkleidungen aussen - Sperrholz, Spanplatten - Holzwolle, -fasern - Leitungsmasten, Pfähle - Möbel - Papierherstellung |
| --- | --- |

Föhre / Kiefer / Dähle:

| Eigenschaften: - mittelgrosser Baum, schlank - lichtbedürftig - unten astfrei - sehr harzreich | Verwendung: - Konstruktionsholz innen und aussen - Fensterrahmen - Täfer, Böden - Sperrholz, Spanplatten |
| --- | --- |

Lärche:

| Eigenschaften: - schnellwachsend - langer, gerader Schaft, bis 40m - Harzkanäle - verliert Nadeln im Winter | Verwendung: - Konstruktionsholz innen und aussen - Fensterrahmen, Möbel - Furniere, Schindeln - Bootsbau |
| --- | --- |

  - einheimische Laubhölzer

Eiche:

| Eigenschaften: - mächtiger, knorriger Baum, 30-35m - weit ausladende Krone - bis 500 Jahre | Verwendung: - stark beanspruchtes Konstruktionsholz - Wasserbau - Eisenbahnschwellen, Keile - Fässer - Parkett, Furnier |
| --- | --- |

Buche:

| Eigenschaften: - hartes, gut biegbares Holz - bis weit hinauf astlos - bis 45m -  bis 1,5m - sichtbare Markstellen | Verwendung: - grösster Verwendungsbereich - Sperr-, Faserholz - Furniere - Keile, Kanten - Möbel, Holzgeräte - Brennholz |
| --- | --- |

  - Holz als Baustoff

| Vorteile: - einheimischer Baustoff - leichte Gewinnung - geringes Gewicht - leicht bearbeitbar - einfache Verbindungen: nageln, schrauben, leimen, … - gute Zug-, Biegezug., Druckfestigkeit parallel zur Faser - gute Wärmedämmung | Nachteile: - geringe Druckfestigkeit senkrecht zur Faser - Schwinden und Quellen - brennbar - anfällig gegenüber pflanzlichen und tierischen Schädlingen - beschränkte Abmessungen |
| --- | --- |

  - chemische Zusammensetzung des Holzes

Kohlenstoff:	50%

Sauerstoff:	43%

Wasserstoff:	6%

Stickstoff:	0,04-0,26%

Mineralstoffe:	ca. 1%

| Zellulose (C6H10O5): | Gerüstsubstanz in den Zellwänden, ca. 67% |
| --- | --- |
| Lignin: | Füll- und Bindemasse im Zellulosegerüst, ca. 29% |
| Nebenbestandteile: | Fette, Wachs, Gerbstoff, Mineralsalz, ca. 4% |

Die Zellulose gehört zusammen mit Zucker und Stärke zu den Kohlehydraten. Die Zellulose bildet sich bei der Assimilation aus Kohlensäure und Wasser unter Mitwirkung des Sonnenlichtes.

6 CO2   +   5 H2O      C6H10O5   +   6O2

  - Fällen, Sortieren und Trocknen des Holzes

Fällen:

| Winterfällung (November - Februar)  Normalfall | Sommerfällung (Frühling - Herbst)  Ausnahme |
| --- | --- |
| Vorteile: - geringer Wassergehalt (Saftruhe) - weniger Schwindrisse - leichterer Transport - kein oder geringer Befall durch Pilze oder Insekten - mehr Arbeitskräfte | Vorteil: - imprägnieren bei offenen Poren besser Nachteile: - grosser Wassergehalt - Schwindrisse - Schädlingsbefall |

Sortierung:

| Wald: - Nadel- / Laubholz - Verwendungsmöglichkeiten - Beschaffenheit - Qualität | Sägerei: - tragende Funktion  Konstruktionsholz (Zimmermann) - ästhetische Funktion  Hobelware (Schreiner) |
| --- | --- |

Dämpfen und Trocknen:

Einige Holzarten werden während einiger Tage der Einwirkung von über hundertgrädigem Wasserdampf ausgesetzt.

 Veränderung der Farbe

 Holz arbeitet weniger

 trocknet schneller

Trocknungszeit für natürlich getrocknetes Holz:

Naderholz:	0,5 Jahr pro cm Brettstärke

Laubholz:	1 Jahr pro cm Stärke

Künstliche Trocknung:

Für Innenausbau und Möbel muss das natürlich getrocknete Holz anschliessend noch künstlich (Heissluft, Infrarot, elektrische Strahlung) getrocknet werden. Trocknungsdauer: 3-5 Tage

- Aufbau und Gefüge

Neue Zellen entstehen im Kambium und bestehen aus Zellwand und Protoplasma. Die meisten Zellstränge verlaufen axial, wodurch der faserige Aufbau und die gute Spaltbarkeit in der Längsrichtung kommen. Die radialen Zellstränge (Markstrahlen) dienen zur Verteilung und Speicherung der Nährstoffe.

Zellwand:		Zellulose, Lignin

Protoplasma:		zähflüssige Masse aus Wasser, Zucker, Eiweissen, Salzen, 			Fetten, Säuren und anderen Stoffen

| Markröhre: | Grundgewebe fürs erste Lebensjahr |
| --- | --- |
| Kern: | innere Schicht, Zellen tot |
| Jahrring: | Frühholz und Spätholz |
| Markstrahlen: | radiale Zellstränge zu Verteilung und Speicherung der Nährstoffe |
| Splint: | Saftleitung Wurzel  Krone |
| Kambium: | Wachstumsgewebe, neue Zellen |
| Bast: | Saftleitung Krone  Zelle |
| Borke: | Schutz-, Isolationssicht |

Wachstum des Baumes:

| Längenwachstum: | Austrieb der End- oder Triebknospen. In den Knospen befinden sich die Wachstums- oder Vegetationszonen, in denen sich die Zellen teilen. |
| --- | --- |
| Dickenwachstum: | Erfolgt im Kambium (Wachstumsschicht), das von einer Bastsicht und der Rinde umschlossen wird. |
| Frühholz: | Im Frühjahr und Sommer entstehen Holzzellen, die weiträumig, dünnwandig und von heller Farbe sind, |
| Spätholz: | Im Spätsommer und Herbst werden dickwandige, engräumige und dunkle Zellen gebildet. |
| Früh- und Spätholz bilden zusammen einen Jahresring. |  |
| Splintholz: | Saft- und Wasserführung. Die Breite ist je nach Baumart verschieden. Helle Farbe. |
| Kernholz: | Die älteren, inneren Jahrringe des Splintholzes stellen die Saft- und Wasserführung ein und werden mit Ablagerungsstoffen gefüllt. Das Holz verfärbt sich. dunkel, schwer, dauerhaft |
| Reifholz: | Holz, das verkernt ist oder nur noch in geringem Masse der Ernährung des Baumes dient, sich in der Farbe aber kaum vom Splintholz unterscheidet. |

Einteilung der Bäume nach Kern und Splint:

| Kernholzbaum: | Unterschied Kernholz-Splintholz sehr deutlich (Eiche, Lärche) |
| --- | --- |
| Reifholzbaum: | Unterschied Reifholz-Splintholz weniger deutlich (Tanne, Rotbuche) |
| Splintholzbaum: | kein Unterschied sichtbar, gleichmässiger Querschnitt (Bergahorn, Birke, Erle) |
| Kernreifholzbaum: | Unterschied Kernholz-Reifholz-Splintholz sichtbar (Ulme) |

Zellarten:

| Leitzellen: (Tracheen) | röhrenartige Zellen, Nährstoffleitung Wurzel-Krone auch Gefässzellen oder Poren genannt |
| --- | --- |
| Stützzellen: (Holzfasern) | lange, zugespitzte, ineinander verzahnte Zellen mit dicken Wänden. Geben dem Holz die Festigkeit (Laubhölzer). |
| Tracheiden: | Nadelhölzer haben an Stelle reiner Leit- und Stützzellen Zellen, die dem Holz die Festigkeit geben und die Aufgaben der Leitzelle übernehmen. |
| Speicherzellen: | Speicherung von Aufbaustoffen. Strahlenförmig vom Mark ausgehend  Markstrahlen. Einige Nadelhölzer haben Harzgänge und Harzgallen. |

- Technische Eigenschaften des Holzes

Wassergehalt:

Fasersättigung:	Wasser nur in den Zellwänden, ca. 30%

Lufttrocken:		Lagerung im Freien, 15-20%

Darrzustand:		theoretischer Wert, 0%

Schwinden und Quellen:

Das Schwinden ist abhängig von der Holzart, dem Stammteil und der Richtung.

| Schwindrichtung | Schwindmass: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tanne/Fichte | Eiche/Buche |
| radial zum Jahrringe | 0.16 | 0.20 |
| tangential zum Jahrring | 0.33 | 0.40 |
| längs zum Jahrring | 0.01 | 0.01 |
| Volumen | 0.50 | 0.61 |

Roh-, Dichte:

Die Rohdichte ist abhängig von der Holzart, Jahrringbreite und vom Wassergehalt.

  1500 kg/m3

Raumlasten (lufttrocken):	Nadelholz	 = 5.0 kN/m3

Laubholz	 = 7.5 kN/m3

Wärmeleitfähigkeit:

Abhängig von Rohdichte, Wassergehalt und Faserrichtung.

Wärmeleitzahl  für lufttrockenes Fichten- und Tannenholz beträgt senkrecht zur Faser:  = 0.12 W/mK	(Kork:  = 0.04 W/mK)

Widerstandsfähigkeit:

| gut gegen: | schlecht gegen: |
| --- | --- |
| - verdünnte Säuren und Basen - unter Wasser unbegrenzt haltbar - Sauerstoff hat keine Einwirkung auf Holz | - Feuer - pflanzliche und tierische Schädlinge - Luft / Wasserwechsel |

Festigkeit / Spannung:

| Festigkeit ist abhängig von: | zulässige Spannungen abhängig von: |
| --- | --- |
| - Holzart - Holzfeuchtigkeit - Rohdichte - Jahrringverlauf - Gesundheit, Fehlerhaftigkeit - Richtung der Beanspruchung | - Festigkeitsklasse (FK I, FK II, FK III) - Holzart - Beanspruchung |

- Handelsformen des Bauholzes

Rundholz (ungeschnittenes Holz):

- Fichte oder Tanne

- Schwindrisse unvermeidlich

- für hohe Materialbeanspruchungen unzulässig

- Verwendung: Spriessung, Pfählung, Leitungsmasten, Gerüstbau, Blockbau

Schnittholz:

 Kanthölzer, Bretter, Latten

Holzarten:				Fichte, Tanne; für Sattelhölzer Eiche, Buche

Qualitätsbezeichnungen:	nach Festigkeitsklassen
	FK I:	Holz für höhere Festigkeit
	FK II:	normale Festigkeit
	FK III:	geringe Festigkeit

Kanthölzer:

| Form | Name | Merkmale |  | Form | Name | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vollholz, Markstück | Gefahr von Schwinden |  |  | Viertelholz markdurch-schnitten | weinig Schwindrisse |
|  | Halbholz markgetrennt | weiniger Schwindrisse |  |  | Viertelholz markfrei | keine Schwindrisse |
|  | Halbholz markfrei | keine Schwindrisse |  |  |  |  |

Ausnutzungsgrad:

| scharfkantig, vollkantig | baumkantig | unbesäumt |
| --- | --- | --- |

quadratische Querschnitte:	 für Druckbeanspruchung:	Stützen, Pfosten

rechteckige Querschnitte:		 Beanspruchung auf Biegung:	Träger, Balken

 hohe, schmale Balken auch für Zug

Bretter:

Markbrett, Riftbrett, Halbriftbrett, markdurchschnittenes Brett mit Streifmark an der Breitseite, markdurchschnittenes Brett mit Streifmark an der Schmalseite, doppelt markdurchschnittenes Brett, Seitenbrett, margetrennte Bretter, Schwartenbrett (besäumt)

Furniere:

Furniere (oft exotische Hölzer) sind dünne Holzblätter, die durch Schälen, Messerschnitt oder Sägen vom Stamm getrennt werden.

Schälfurniere:	0.5-12mm	Sperrholzfabrikation, Mittellage für Stäbliplatte, 					Deckfurniere für Tischlerplatten

Messerfurniere:	0.05-8mm	Deckfurniere für Möbel, Innenausbau

Sägefurniere:	1-5mm	Deckfurniere für Türen, Tischplatten

Sperrholzplatten (Furnierplatten):

Platten, die aus mindestens drei aufeinander geleimten Holzlagen bestehen. Die Faserrichtung ist gegeneinander versetzt damit das Arbeiten des Holzes einschränkt.

Innensperrholz:	nicht wasserfest

Aussensperrholz:	wetterfest

Anwendung:	Möbelbau, Innenausbau, Betonschalungen, Bauelemente, Bootsbau

Tischlerplatten (Block- Stäbli-, Lammellenplatte):

Sie bestehen aus einer dicken Blindholzmittellage und zwei quer zur Faserrichtung des Blindholzes laufenden Absperrfurnieren. Die verleimten Holzstäbe der Mittellage dienen der Erzielung hoher Formstabilität.

Rohstoffe:	Mittellage:	billige, leichte Hölzer (Fichte, Pappel, Erle)

Deckfurniere:	Linde, Tanne, Buche, Birke, Kunstharzleim

Spanplatten:

Holzspäne werden imprägniert, beleimt und zu Platten gepresst. Sie sind richtungslos, haben eine gute Wärmedämmung und sind feuerhemmend.

Rohstoffe:	Rundholz entrindet, Industrieschichtholz, Schwarten

Verwendung:	Wandverkleidungen, Decken, Türfüllungen, Möbel, 	feuerhemmende Abschlüsse

Oberflächenbehandlung:	Furniere, Kunststoff-, Metallbeschichtungen

Vorteil:	Aus geringwertigem Holz wird ein vollwertiger Werkstoff.

Faserplatten:

Grossformatige Pressplatten aus Holzfasern (Fibern), die durch mechanische oder chemische Zerfaserung von Abfallholz gewonnen wird.

Isolierplatten:	weiche, dicke Platten

Hartplatten:	dünne, harte Platten

Rohstoffe:	Industrieabfallholz, Schwarten

Verwendung:	Decken-, Wandverkleidungen, Unterlagsböden, Trennwände, 	Schallverkleidungen, Fugeneinlagen, Isoliermaterial

- Holzschädlinge

Pflanzliche Schädlinge:

Lebende Pilze sind pflanzliche Lebewesen, die von der Zersetzung organischer Stoffe leben.

| Merkmale: | - keine Holzfäule ohne Pilze - Pilze brauchen zum Leben Feuchtigkeit, Wärme und Nährstoffe - schlechte Belüftung fördert das Wachstum - Sporen werden vom Wind verfrachtet - formen- und farbenreiche Fruchtkörper |
| --- | --- |

| Blaufäulepilz: | - Befällt frisch geschlagenes, nicht entrindetes, schlecht gelagertes Holz und halbtrockene verbaute Balken. - Föhre, Tanne, Fichte, Lärche |
| --- | --- |
| Schimmelpilz: | - befällt geschwächtes Nadelholz - hautartige Überzüge an der Oberfläche - Abbau von Zellstoffen |
| Hausschwamm: | - befällt alle Hölzer (mit Vorliebe Nadelholz) - braucht Wärme und Feuchtigkeit - totale Holzzerstörung - rasche Verbreitung |

Tierische Schädlinge:

Die Larve (Holzwurm) ist der eigentliche Holzzerstörer. Sie kann bis zur Verpuppung mehrere Jahre im Holz leben.

| Hausbock: | - befällt gelagertes oder verbautes Nadelholz - schwer erkennbar - rasche Vermehrung - regelmässige Frassgänge mit Bohrmehl gefüllt - sehr gefährlich |
| --- | --- |
| Pochkäfer: | - befällt fast jede Holzart in verbautem, trockenem Zustand - rasch erkennbar - stark verbreitet - Frassgänge  2mm mit Bohrmehl gefüllt |
| Holzwespen: | - Eier werden in feuchte, kranke Hölzer gelegt. - schlüpfende Wespen verlassen das trockene Holz - kein Nachbefall - Frassgänge  7mm mit grobem Bohrmehl gefüllt |
| Ameisen: | - verwenden Holz zur Nestablage - leben in Stämmen und verbautem Holz - befallen meist Nadelhölzer mit Fäule - Äste bleiben unversehrt |

- Holzschutz

Sicheren Holzschutz erreicht man nur durch die ausgewogene Kombination zwischen baulich-konstruktiven Massnahmen und der Wahl geeigneter Holzarten, dem Einsatz chemischer Wirkstoffe sowie allenfalls dekorativer und zugleich schützender Anstriche.

| Arten der Behandlung: | - Oberflächen-, Deckschutz - Randschutz mit geringer Tiefenwirkung - Tief-, Vollschutz (Imprägnierverfahren teilweise mit Druck) |
| --- | --- |

Vorübergehender Schutz:

Der verhindert, dass sich das Holz verfärben kann, oder dass Insekten oder Pilze das geschlagene Holz befallen und dadurch eine Qualitätseinbusse erzeugen. Das Holz sollte so schnell wie möglich aus dem Wald gebracht werden.

Dauerschutz:

Eine erneute Behandlung ist nötig, wenn das Holz im Freien ist oder mit Wasser in Berührung kommt.

Natürliche Resistenz:

- einziger wirklich biologischer und echt ökologischer Holzschutz

- Wahl einer Holzart, die von Schädlingen gemieden wird

- Nützlinge gegen Schädlinge

Baulich-konstruktiver Holzschutz:

- trockenes Holz verbauen

- verbautes Holz trocken halten

- Vorkehrungen:

  - Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

  - Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit

  - hinterlüftete Konstruktionen

  - Isolation von Wasserleitungen

Chemischer Holzschutz:

- kein Ersatz für fehlende baulich-konstruktive Massnahmen

- Einsatz von Produkten mit geringen Mengen von Wirkstoffen gegen Pilz- oder Insektenbefall

- notwendig für frei verbautes Holz

| vorbeugend chemisch: Verhindert, dass später Schädlinge und die Folgen ihres Angriffs aufwendig bekämpft werden müssen. | bekämpfend chemisch: Das kranke Holz muss restlos ausgeräumt und verbrannt werden, sonst besteht akute Ansteckungsgefahr. |
| --- | --- |

Dekorativer Holzschutz:

- beeinflusst Ästhetik

- fördert eine angenehme Atmosphäre

- veredelt und pflegt das Holz

Chemische Holzschutzmittel:

| B | Schutzmittel für Holzteile unter Dach gegen Bläuepilze |
| --- | --- |
| BW | Schutzmittel für im Freien bewitterte Holzteile gegen Bläuepilze |
| FS | Schutzmittel für Holzteile unter Dach gegen kapillare Durchfeuchtung und starke hygroskopische Fechtschwankungen |
| FSW | Schutzmittel für im Freien bewitterte Holzteile gegen kapillare Durchfeuchtung und starke hygroskopische Fechtschwankungen |
| Ib | Bekämpfung von holzzerstörender Insekten |
| Iv | vorbeugende Behandlung von Holzteilen gegen holzzerstörende Insekten |
| O | Anstrichstoffe für Holzteile unter Dach (selbst gegen Schimmelpilz) |
| OW | Anstrichstoffe für im Freien bewitterte Holzteile |
| P | Behandlung von Holzteilen aus Nadelholz unter Dach gegen holzzerstörende Pilze |
| PW | Behandlung von im Freien bewitterten Holzteilen gegen holzzerstörende Pilze |

- Forst- und Holzwirtschaft in der Schweiz

- Die Forstwirtschaft pflegt den Wald indem sie ihn nutzt.

- Die Holzwirtschaft verarbeitet das Holz.

Naben der Wasserkraft ist das Holz der einzige einheimische Rohstoff und Energieträger.