# Baustoffkunde Kapitel X

## Kunststoffe

- Allgemeines

Definition:

Kunststoffe oder Plaste sind künstliche, das heisst durch chemische Umsetzungen hergestellte Werkstoffe. Es sind vorwiegend makromolekulare, organische Stoffe (Kohlenstoffverbindungen). Makromolekulare Stoffe bestehen aus grossen Molekülen, die sich aus sehr vielen gleichen oder ähnlichen Bausteinen zusammensetzen.

Herstellung von Makromolekülen:

- vollsynthetisch, durch Verknüpfung von kleinen Molekülen (Monomere) zu Makromolekülen (Polymere) 
Rohstoffe:	billige Grundstoffe: Erdöl, Erdgas, Kohle, Kalk, Wasser, ...

- durch Abwandlung von makromolekularen Naturstoffen
Rohstoffe:	Zellulose, Eiweiss, Naturkautschuk, Naturharze, …

Synthese:	Aufbau von chemischen Verbindungen aus ihren Elementen oder 			einfachen Verbindungen.

Makromolekulare Stoffe:

Die Festigkeit der Kunststoffe und der anderen nichtmetallischen Werkstoffen wird durch die makromolekulare Struktur hervorgerufen. Makromolekulare Stoffe eignen sich dann als Werkstoffe, wenn sie neben den gewünschten mechanischen Eigenschaften eine gewisse chemische Beständigkeit besitzen.

| Unterschiede: | - chemischer Aufbau: Art und Anordnung der beteiligten Atome - Gestalt, Grösse, Ordnung |
| --- | --- |

Chemischer Aufbau:

Die Bildung der organischen Makromoleküle beruht auf der Fähigkeit der Kohlenstoffatome, sich miteinander fortlaufend durch Atombindung zu verketten. Die vier freien Valenzen werden durch andere Atome oder Atomgruppen besetzt. Neben Kohlenstoff kann Silizium Makromoleküle bilden.

| Riesenmoleküle | organisch (C-Gerüst) | natürlich | Eiweiss | Wolle, Haut, Haar, Cellulose, Naturkautschuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | synthetisch | Kunststoffe | Thermo-, Elast-, Duroplaste |
|  | anorganisch (SiO-Gerüst) | natürlich | Silikate | Granit, Glimmer, Asbest |
|  |  | synthetisch | Silikone | Silikonkautschuk, -öl, -fett |

- Herstellung von Kunststoffen

Erdöl-Raffinerie  Destillation Rohbenzin (Naphta)  Aufspalten (Kracken) 
 Kohlenwasserstoffe zur Weiterverwendung

  - Grundreaktionstypen der Herstellung

Polyreaktion ist der Vorgang, bei dem reaktionsfähige Moleküle an zwei oder mehr Stellen durch chemische Reaktion fortlaufend miteinander verknüpft werden.

Ungesättigte Kohlenwasserstoffe weisen Doppel- bzw. Dreifachbindungen auf. Doppelbindungen sind deutlich schwächer als zwei Einzelbindungen und besitzen die Möglichkeit andere Atome anzulagern.

Ein Katalysator ist ein Stoff, der durch seine Anwesenheit eine chemische Reaktion auslöst oder ihren Lauf bestimmt, selbst aber nicht verbraucht wird. Je mehr Katalysator-Stoff vorhanden ist, desto schneller geht der Vorgang vor sich.

Polymerisation:

Verknüpfung meist gleichartiger Moleküle ohne Abspaltung eines anderen Stoffes. Die Doppelbindungen zwischen den C-Atomen klappen auf und bilden neue Bindungen zwischen den einzelnen Molekülen. Es entstehen lange Ketten.

Monomer		+	Katalysator (Starter)		=	Polymer

Beispiele:	Äthylen  Polyäthylen PE

Vinylchlorid  Polyvinylchlorid PVC

Polykondensation:

Verknüpfung gleichartiger oder verschiedener Moleküle unter Abspaltung eines niedermolekularen Stoffes. Moleküle mit zwei Verknüpfungsstellen bilden kettenförmige, solche mit drei Verknüpfungsstellen räumlich vernetzte Polykondensate.

unterschiedliche Monomere	+	Katalysator 	=	Polymer + Abspaltungsprodukt

Beispiele:	Dicarbonsäure + Dialkohol  Polyester UP

Dikarbonsäure + Diamin  Polyamid PA

Polyaddition:

Verknüpfung gleichartiger oder verschiedener Moleküle ohne Abspaltung eines Stoffes mittels Umlagerungsreaktion. Es entstehen kettenförmige oder vernetzte Polyaddukte.

unterschiedliche Monomere	+	Katalysator 		=	Polyaddukt

Beispiel:	Diepoxid + Diamin  Polyepoxidharze EP

- Einteilung der Kunststoffe

  - Thermoplaste / Plastomere

 amorpher oder teilkristalliner Zustand

- lange, lineare Molekülketten

- elastisch-weich bis hart

- mit zunehmender Temperatur immer leichter verschiebbar

| amorpher Zustand: | - Molekülfäden zufällig miteinander verknäuelt oder verschlauft - spröde - glasklar - Polystyrol, Polyvinylchlorid |
| --- | --- |
| teilkristalliner Zustand: | - zähelastisch - schmiegsam - getrübt - mechanisch widerstandsfähig und formsteif - Polyäthylen, Polypropylen |

| Verarbeitung: | Anlieferung: Kunststoffgranulat oder Pulver Weiterverarbeitung: zu Halbzeug oder Fertigteilen |
| --- | --- |
| spanlose Verformung: | Erweichen beim Erwärmen / Erstarren beim Abkühlen |

Herstellung von Halbzeug mit dem Extruder:

Die gekörnte oder pulverförmige Formmasse wird beim Transport auf der Schneckenpresse verdichtet. Das bis zum plastischen Fliessen erhitzte Material tritt durch eine der Schnecke nachgeschalteten Düse als Längsgerichtetes Halbzeug aus. Das Profil des Stranges entspricht den Konturen der Düse.

Herstellung von Platten:

plastische Bahn aus Breitschlitzdüsen  Dreiwalzenwerk  Walzenkühlrost 
 Randbeschneidung  zu Platten schneiden

Herstellung von Folien / Kalandrieren:

plastische Formmasse  Kalander (3-4 gegenläufige Walzen)  Folien von 
0,1-0,5mm Dicke  ev. Prägewalzen oder Druckmaschinen  Schneiden oder Aufwickeln

Herstellung von Blasfolien:

plastischer Schlauch aus Ringdüse  zu dünnem Schlauch aufblasen (Dicke: 
0,015-0,3mm, Umfang > 15m möglich)  Kühlring  zwischen Leitplanken flachlegen  Schweissen von Beuteln oder zu doppelt liegenden Folien aufschneiden

Herstellung von Rohren und Profilen (PVC, PE):

plastischer Schlauch aus Ringdüse  Kalibriervorrichtung (Kalibrierung durch Stützluft oder Vakuum)  Kühlung  Aufwickeln oder Ablängen

Spritzgiessen:

Die plastische Formmasse wir aus einem Zylinder mit Kolben oder Förderschnecke rasch in eine geschlossene, gekühlte Form gespritzt.  Nachdrücken  Auswerfen

wichtige Thermoplaste:

|  | Eigenschaften: | Anwendung: |
| --- | --- | --- |
| Polyäthylen PE | - zäh, biegsam - kältebeständig - elektrisch isolierend - nicht klebbar | - Rohre, Fittinge - Isoliermaterial - Verpackungen |
| Polypropylen PP | wie PE aber höhere Wärmebeständigkeit und Festigkeit | - Rohre, Fittinge - Pumpen |
| Polyvinylchlorid PVC | - weich bis hart - chemisch beständig - schweissbar - klebbar - transparent oder farbig | Hart-PVC: - Rohre, Fittinge - Apparate Weich-PVC: - Dichtungen - Schläuche - Folien |

  - Elastomere / Elastoplaste

Fadenförmige Molekülketten, die nur schwach und weitmaschig vernetzt sind. Bei Zug- oder Druckbelastungen können sie aneinander abgleiten und sich strecken. Beim Nachlassen der äusseren Kraft nehmen sie wieder die ursprüngliche, verknäuelte Lage ein.

- tiefe Temperatur:	hartelastisch

- Gebrauchstemperatur:	weichelastisch, gummielastisch

- nicht schmelzbar

- unlöslich

- quellbar

wichtige Elastomere:

|  | Eigenschaften: | Anwendung: |
| --- | --- | --- |
| Polyurethan PUR | - zugfest - elastisch - Öl-, Benzinbeständig | - Dichtungen - Lacke - Klebstoffe |
| Polychloropren CR (Neopren) | - Wetter- Hitzebeständig - Öl-, Lösungsmittelbeständig | - Förderbänder - Schläuche - Dichtungen - Klebstoffe |

  - Duromere / Duroplaste

Durch Vernetzung reaktionsfähiger, linearer, verzweigter Makromoleküle entstanden. Durch Primärbindung fest miteinander verankert. Sind engmaschig und räumlich vernetzt.

- seht hart

- spröde, nicht formbar

- temperaturfest

- nicht schmelzbar

- unlöslich

zwei Untergruppen:

- giessbare Zweikomponenten-Produkte: 	Reaktionsharze (Araldit)

- Pressmassen und Hochdrucklaminate:	Schichtstoffe

wichtige Duromere:

|  | Eigenschaften: | Anwendung: |
| --- | --- | --- |
| ungesättigter Polyester UP | - unlöslich - unschmelzbar - kann mit Glasfaser angereichert werden GUP | - Giesharze - Lacke - Formteile - Boot-, Autobau |
| Epoxydharze EP | - hohe Festigkeit - unschmelzbar - hohe Haftfestigkeit | - Bindemittel - Giessharze - Lacke |

  - Faserverstärkte Kunststoffe

Matrix + Verstärkungsfaser = Faserverstärkte Kunststoffe

Verstärkungsfaser:	Glas-, Kohlenstoff-, Graphit-, Aramidfasern

Verarbeitung:	Faserspritzen, Nieder-, Hochdruckpressen, Strangziehen, 				Schleuderverfahren, Wickelverfahren

- Umwelt

| Energiebedarf: | Bei der Herstellung kann im Vergleich mit der Metallherstellung Energie gespart werden. |
| --- | --- |
| Umweltbelastung: | - giftige, schlecht abbaubare Kunststoffe werden ersetzt - Problem der Entsorgung Lösungen: - weniger Kunststoffe verwenden  Ersatzprodukt fehlt - biologisch abbaubare Kunststoffverpackungen  Entwicklungsphase, zu teuer - Recycling |
| Recycling: | Das getrennte sammeln der vielen unterschiedlichen Kunststoffen ist kaum möglich. Ein Recycling ist nur dann sinnvoll, wenn es eine kleinere Umweltbelastung verursacht als Entsorgung der Altprodukte und herstellen von Neuprodukten. Beispiel: PET Polyethylen-terephthalat |