Stahlbau

Kapitel 1    Allgemeines

| Profile: | Bezeichnung: | Merkmale / Anwendung: |
| --- | --- | --- |
| I-Profile | - INP - IPE - IPEA | - hohe, schlanke Profile - Träger - für Biegung |
| H-Profile | - HEA - HEB - HEM - HHD |  h < b  h = b bis 300 mm  h > b - für Stützen |
| U-Profile | - UNP - UPE - UAP | - rund-, scharfkantig - Fachwerkbau - Windverbände |
| L-Profile | - LNP | - rund-, scharfkantig - gleich-, ungleichschenklig - Fachwerkbau - Windverbände |
| Rundprofile | - ROR | - Stützen |
| Hohlprofile | - RHS - MSH - TPS | - quadratisch  Stützen - rechteckig  Träger |
| Flachstahl | - FLA - FLB |  b = 20-150 mm  b = 160-2000 mm |
| Bleche | - BLE |  |
| Vierkantstahl | - VKT | - 10/10 bis 300/300 mm |
| Rundstahl | - RND | -  10-500 mm |

- Stahlbauten sind so zu planen, dass die meiste Arbeit in der Werkstatt ausgeführt werden kann.

- Auf der Baustelle sollen wenig Verbindungsstellen in kurzer Montagezeit nötig sein.

- einfache klare Konstruktionen sind wirtschaftlicher

- Stahl hat eine gleichmässig hohe Druck- und Zugfestigkeit.

Vorteile von Stahlkonstruktionen:

- hohe Festigkeiten für Zug, Druck, Biegung, …

- grosse Spannweiten möglich

- präzise Werkstattarbeit

- Material kann wieder verwendet werden

Nachteile von Stahlkonstruktionen:

- Rostgefahr

- grosse Deformationen

- Wärme- und Schalldämmung oft schwierig

- Festigkeitsabfall bei hohen Temperaturen

  - Anwendungsbereiche

| Stahlhochbau: | Wolkenkratzer, Schulhäuser, Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Tribünen |
| --- | --- |
| Stahlbrücken: | Eisenbahn-, Strassen-, Fussgängerbrücken |
| besondere Gebiete: | Leitungsmasten, Gerüste, Krane, Behälterbau, Tanks |

Materialqualitäten:

- SIA-Norm 263 „Stahlbau“

- Euronorm 25-72

üblicher Baustahl im Hochbau:

Fe E 235 (SIA 1979):	Fliessgrenze (Streckgrenze) fyk = 235 N/mm2

Fe 360 (SIA 1990):		Zugfestigkeit z = 360 N/mm2

Baustahl mit erhöhter Festigkeit:

Fe E 355:	Fliessgrenze (Streckgrenze) fyk = 355 N/mm2

Fe 510:	Zugfestigkeit z = 510 N/mm2

(beides sind jeweils die gleichen Stähle, aber nach anderen Normen)

Profile:

siehe Stahlbautabelle C5

Handelslängen:

- Träger:		18 – 24 m

- Hohlprofile:	12 – 16 m

- Rohre:		12 m

- Stabstähle:	12 m

Korrosionsschutz:

Ist dem Grad der Aggressivität der umgebenden Atmosphäre und der gewünschten Nutzungsdauer des zu schützenden Bauteils anzupassen.

wirksamer Korrosionsschutz besteht aus:

- Oberflächenreinigung:

- sorgfältiges Strahlen (Sa 2)

- gründliches Strahlen (Sa 2 ½)

- Strahlen bis auf den blanken Stahl (Sa 3)

- Grundanstrich:
Grundanstrich unmittelbar nach der Entrostung in ein oder zwei Schichten auftragen.

- Bleimennige Pb3O4, Zinkchromat, Zinkstaubfarbe

- Deckanstrich:
Schützt den Grundanstrich vor mechanischen und chemischen Einwirkungen. Auch aus ästhetischen Gründen.

weitere Rostschutzmöglichkeiten:

- Feuerverzinken:		in flüssiges Zink tauchen

- Spritzverzinken:		flüssiges Zink mit Spritzpistole auftragen

- Galvanisieren:		Elektrolytisch verzinken