Kapitel 3    Gleichgewicht

Gleichgewichtsbedingungen für das allgemeine Kräftesystem:

- Die Verschiebung eines Körpers erfolgt durch angreifende Kräfte.

- Die Drehung geschieht durch ein Kräftepaar oder ein angreifendes Drehmoment.

Wenn ein Körper sich nicht bewegen darf, müssen den angreifenden Kräften und Drehmomenten gleichgrosse Kräfte und Drehmomente entgegenwirken.

- Körper darf sich nicht vertikal verschieben:
 Die algebraische Summe aller vertikalen Kräfte muss gleich Null sein.

- Körper darf sich nicht horizontal verschieben:
 Die algebraische Summe aller horizontalen Kräfte muss gleich Null sein.

- Körper darf sich nicht drehen:
 Die algebraische Summe aller Momente der Kräfte, für jeden Drehpunkt muss gleich Null sein.

Hebel, Moment:

- Jeder Körper, an dem eine Kraft eine Drehbewegung verursacht, wird als Hebel bezeichnet. Der Hebel ist ein, um eine Achse (Drehpunkt) drehbarer starrer Körper.

- Die Drehwirkung am Hebel nennt man Moment M.

- Der Hebelarm ist dabei der senkrechte Abstand des Drehpunktes von der Wirkungslinie der Kraft.

Moment=Kraft⋅Hebelarm

M=F⋅a					[Nm]

- an einem Hebel wirken min. zwei Momente

- je nach Lage der Momente zum Drehpunkt unterscheidet man:

- Einseitige Hebel

- Zweiseitige Hebel

Hebelgesetz:

Ein Hebel ist im Gleichgewicht, wenn das rechtsdrehende Moment gleich dem linksdrehenden Moment ist.

MR=ML

Momentensatz:

- Die Resultierende mehrerer Kräfte hat die gleiche Wirkung auf einen Körper, wie alle Einzelkräfte zusammen.

- Haben Kräfte einen Hebelarm zum untersuchten Körper, so entstehen Drehmomente.

- Die Summe aller einzelnen Drehmomente, hat die gleiche Wirkung auf den Körper, wie das Drehmoment gebildet mit der Resultierenden (bezogen auf den gleichen Drehpunkt).

aR=ΣF⋅aR		R=ΣF

F1=R−F2		F2=R⋅aR−a1a2−a1			wenn a1=0: F2=R⋅aRa2