Kapitel 4    Schwerpunkte

Den Mittelpunkt aller Massenkräfte eines Körpers nennt man den (Massen-) Schwerpunkt. Jede durch diesen Punkt gehende Linie nennt man Schwerlinie.

Bei homogenen Stoffen hängt die Lage des Schwerpunktes nur von der geometrischen Gestalt des Körpers ab und kann mit Hilfe des Momentensatzes ermittelt werden.

Schwerpunkte von Flächen und Körpern:

| Dreieck: | yS=h3 | Schwerpunkt S ist Schnittpunkt der Seitenhalbierenden |
| --- | --- | --- |
| Trapez: | yS=h3⋅a+2ba+b | S auf Verbindungslinie der Mitten beider parallelen Seiten |
| Kreisausschnitt: | s=23⋅r⋅sinαα  im Bogenmass: αrad=α°180°⋅π 360°  2 180°   | S auf der Winkelhalbierenden |
| Halbkreis: | s=43π⋅r=0,424r | S auf der Winkelhalbierenden  = 90°=0.5 |
| Viertelkreis | s=423π⋅r≈0,600r xS=s⋅cosα yS=s⋅sinα | S auf der Winkelhalbierenden  = 45° |
| Viertelkreis: | s'≈0.814r xS=s'⋅cosα yS=s'⋅sinα | S auf der Winkelhalbierenden  = 45° |
| gerader Kegel: | yS=h4 | S auf der Höhe |
| gerader Kegelstumpf: | yS=h4⋅R2+2Rr+3r2R2+Rr+r2 | S auf der Höhe |
| Halbkugel: | yS=38⋅r | S auf der Höhe |

Schwerpunkte von zusammengesetzten Flächen:

Beliebige Flächen von unregelmässiger Gestalt unterteilt man in einfache Teilflächen, deren Schwerpunkte leicht zu bestimmen sind. Nun berechnet man den Schwerpunkt der gesamten Fläche durch zweimaliges Anwenden des Momentensatzes bezogen auf die x- und y-Achse.

Der Schwerpunkt kann auch aus der Differenz der Flächenmomente von mehreren Flächen bestimmt werden. (z.B. Loch in einer Fläche)

| Nr. | A | xi | yi | A * xi | A * yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a * bi |  |  |  |  |
| 2 | c * d |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

xS=ΣAi⋅xiΣA		yS=ΣAi⋅yiΣA