Kapitel 5    Standsicherheit von Bauwerken

Kippsicherheit:

Bei einem mehrfach gestützten Körper ist die Schwerpunktlage für die Standsicherheit des Körpers massgebend.

| Kippmoment: treibendes Moment: | MK=F⋅h | F: angreifende Kraft h: Höhe der angreifenden Kraft FG: Gewichtskraft a: Abstand der Gewichtskraft von der Kippkante |
| --- | --- | --- |
| Standmoment: rückhaltendes Moment | MS=FGa |  |
| Kippsicherheit: | ηK=MSMK≥1.5 |  |

Gleitsicherheit:

Wenn sich ein Körper nicht verschieben darf, muss die Gleitsicherheit überprüft werden. Sie ist abhängig von den angreifenden Kraftgrössen und der Oberflächenbeschaffenheit der Gleitfläche.

| Reibungskraft: | FR=FN⋅μ | F: angreifende Kraft treibende Kraft FG: Gewichtskraft FR: Reibungskraft rückhaltende Kraft FN: Normalkraft (Kraft recht- winklig zur Unterlage) : Reibungszahl |
| --- | --- | --- |
| Gleitsicherheit: | ηG=FRF≥1.5 |  |

Reibungszahlen:

- Mauerwerk auf Beton		 = 0.76

- Mauerwerk auf Mauerwerk	 = 0.76

- Beton auf Kies / Sand		 = 0.60

- Beton auf nassem Lehm	 = 0.30