Kapitel 6    Auflagerarten für Tragwerke

Jedes Bauwerk übt durch seine Belastung auf die Auflager so genannte Auflagerdrücke (Aktionen) aus, denen zur Erhaltung des Gleichgewichtes gleich grosse Stützkräfte oder Auflagerkräfte (Reaktionen) entgegenwirken müssen.

Bewegungsmöglichkeiten eines Körpers:

- Verschiebung in horizontaler Richtung

- Verschiebung in vertikaler Richtung

- Verdrehung um eine Achse

Auflagerarten:

- Bewegliche Auflager (vertikale Kräfte)

- Feste Auflager (vertikale und horizontale Kräfte)

- Eingespannte Auflager

Bewegliche Auflager:

Es verhindert nur die Verschiebung des Tragwerkes senkrecht zur Lagerfläche. Es gestattet eine Bewegung in Längsrichtung und eine Drehung um den Lagerpunkt. Statisch ist es einwertig, da es eine Kraft nur rechtwinklig zur Lagerfläche überträgt.

| Rollenlager: | Gleitlager: |
| --- | --- |

Feste Auflager:

Es verhindert Verschiebungen rechtwinklig zur Lagerfläche und in Längsrichtung des Tragwerkes. Es gestattet nur eine Drehung um den Lagerpunkt. Ein festes Auflager bindet zwei Bewegungsmöglichkeiten und ist daher statisch zweiwertig. Ein festes Auflager kann schräge Kräfte aufnehmen.

| Zentrierleiste: | Zentrierwalze: |
| --- | --- |

Eingespannte Auflager:

Sie erfordern eine feste Verankerung des Tragwerks im Bauteil. Bei voller Einspannung wird jede Bewegungsmöglichkeit des Tragwerkes verhindert. Ein eingespanntes Auflager bindet alle drei Bewegungsmöglichkeiten und ist daher statisch dreiwertig.

6.1	Ermittlung der Auflagerkräfte

Die drei verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten eines Bauwerks müssen durch die Auflager gebunden werden, wenn das Tragwerk stabil gelagert sein soll.

Auflagerkräfte wirken als äussere Kräfte am Tragwerk.

positiv:					negativ:

Lagerung eines Träger, einfacher Balken:

| Auflagerkräfte sind gleichmässig verteilt. | Abstand der Auflagerkräfte A und B: |
| --- | --- |

Für die analytische Bestimmung der Auflagerkräfte benützen wir die drei Gleichgewichtsbedingungen:

- H = 0	   AH oder BH

- V = 0	   Kontrolle

- M = 0	   MA = 0	   BV
	   MB = 0	   AV