Mohs’sche Härteskala

Härtegrad	Mineral	Ritzung

1	Talk	Fingernagel ritzt leicht

2	Gips	Fingernagel ritzt schwer

3	Kalkspat	Fingernagel ritzt nicht

4	Flussspat	Messer ritzt leicht

- Apatit	Messer ritzt schwer

- Feldspat	Messer ritzt schwer

- Quarz	Messer ritzt nicht, ritzt Fensterglas

- Topas	ritzt Quarz leicht

- Korund	ritzt Topas leicht

- Diamant	ritz Korund leicht, härtestes Mineral

< 3	weich

3 - 6	mittelhart

> 6	hart

8 - 10	Edelsteinhärte

Mass für Edelsteine:

Karat  [1Kt = 0.2g]

Korngrösseneinteilung der Gesteine

| Benennung |  | Korngrösse |  | Bodenart |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton |  | < 0.002 |  |  |  |
|  | fein | 0.002 ... | 0.006 | feinkörnig | bindig |
| Silt | mittel | 0.006 ... | 0.02 |  |  |
|  | grob | 0.02 ... | 0.06 |  |  |
|  | fein | 0.06 ... | 0.2 |  |  |
| Sand | mittel | 0.2 ... | 0.6 | mittelkörnig |  |
|  | grob | 0.6 ... | 2 |  |  |
|  | fein | 2 ... | 6 |  | nicht bindig |
| Kies | mittel | 6 ... | 20 | grobkörnig |  |
|  | grob | 20 ... | 60 |  |  |
| Steine |  | 60 ... | 200 |  |  |
| Blöcke |  | > 200 |  |  |  |

Aus dieser Darstellung ergibt sich:

- bindige Böden:	Körngrösse < 0.02 mm

- nichtbindige Böden:	Korngrösse > 0.2 mm

| Rundes Material [mm] | Gebrochenes Material [mm] |
| --- | --- |
| Ton 0 - 0.002 Silt 0.002 - 0.063 Sand 0.063 - 2.8 Kies 2.8 - 63 Steine 63 - 200 Blöcke > 200 | Filler < 0.09 Brechsand 0.09 - 3 Splitt 3 - 22 Schotter 22 - 63 |

Begriffe Bodenzusammensetzung

Gebirgsschutt

Eckige Gesteinstrümmer, durch Verwitterung abgesprengt.

Geröll

Durch Wasser transportierte und dabei abgeschliffene Gesteinsbruchstücke.

Fluviatiles Geröll	 Flussgeröll

Marines Geröll	 Brandungsgeröll, Meeresgeröll

Sand

Meist Quarzkörner, Flusssand, Dünensand aus Meeresablagerugen.

Schlamm

Die weicheren Gesteine werden zu ganz feinem Gesteinsmehl zerrieben. Im Unterlauf der Füsse und Seen. Oft mit organischen Beimengungen.

Ackererde (Kulturerde)

Zersetzung der verschiedenen Gesteine mit Beimengungen von organischen Substanzen. Humus + Ton + Silt + Sand

Humus

Besteht aus verrotteten durch Sauerstoff zersetzten pflanzlichen und tierischen Stoffen.

Ton

Mineralanhäufungen von Tonmineralien (Kaolinit, Aluminiumsilikat), verwittertem Quarz, Feldspat und Kalzit.

Lehm ist kalkarmer Ton, Silt und Sand. Rohmaterial für Ziegelherstellung.

Mergel ist kalkreicher Ton. Bei hohem Kalkgehalt ergibt sich im trockenen Zustand ein Festgestein (Kalzit). Rohmaterial für die Zementherstellung.

Seekreide

Kalkausscheidungen aus dem Seewasser. Weisser Brei mit organischen Beimengungen.

Torf

In Mooren unter Luftabschluss entstandenes Zersetzungsprodukt von Pflanzlichen Stoffen. Wassersaugend, Betonaggressiv.

Molasse

Ist eine feste Masse (weicher Fels) aus Kalk, Ton, Silt und Sand.

Ton, Lehm und Mergel wirken als Grundwasserstauer.

Konsistenz

fest – halbfest – plastisch (steif, weich) – flüssig

Frostsicherheit

Frostsicher:	wasserdurchlässige Böden		nichtbindige Böden

Frostgefährdet:	wasserundurchlässige Böden		bindige Böden

Auflockerung von Erdreich bei Grabarbeiten

| Bodenart | Auflockerung vorübergehend [%] | Auflockerung bleibend [%] |
| --- | --- | --- |
| Kulturerde | ca. 7 | keine |
| sandiger Boden | 8-15 | 1-3 |
| kiesiger Boden | 10-20 | 3-5 |
| Ton, Mergel | 25-30 | 6-8 |
| Geröll | 30-35 | 8-12 |
| Sprengfels | 35-50 | 10-15 |

Massenauszug:

fest		1 : 1

Kiessand lose	1 : 1.25

Aushub lose	1 : 1.33

Belag		1 : 1.90

Walzen

- für bindige Böden:	drückende, knetende Geräte
			Glatt-, Pneu-, Schaffusswalzen

- für rollige Böden:	stampfende, vibrierende Geräte
			Schnellschlagstampfer, Vibrationswalze

zulässige Bodenpressungen

| Bodenart | zul. Bodenpressung zul [N7mm2] |
| --- | --- |
| Moor, Torf, Seekreide | 0 |
| Ton, feuchter Lehm, Feinsand | 0,005 – 0,2 |
| trockener Lehm, Mergel, Kiessand, Geröll | 0,2 – 0,4 |
| Molasse, Nagelflue, Fels | 0,5 – 5,0 |

bei Unsicherheit kleinerer Wert verwenden

ME-Versuch: Prüfung der Verdichtung

Versuchsdurchführung:

- Lastplatten in Laststufen von 0.5 zu 0.5 bar belasten

- auf jeder Laststufe wird die Setzung, als Mittel von 3 Messuhren, gemessen und in einem Diagramm aufgetragen.

- die Kurve darf keinen abfallenden Knick aufweisen

- Versuchskurve muss oberhalb der Soll-Kurve verlaufen

ME−Wert = ΔpΔs⋅D			[bar]

p = Lastdifferenz nach Vorschrift

s = Setzungsdifferenz pro Laststufe

D = Durchmesser der Lastplatte

# Min. ME-Werte

| Planie der Tragschicht | 100 N/mm2 |
| --- | --- |
| Planie der Fundationsschicht | 80 N/mm2 |
| Planum | 15 N/mm2 |
| Planum des Untergrundes | 15 N/mm2 |

CBR-Versuch: Prüfung der Tragfähigkeit

CBR−Wert = pps⋅100%		[%]

min. Tragfähigkeit auf Planum und Untergrund:	CBR  8%

p = spez Belastung der zu untersuchenden Materialen in N/mm2

ps = spez. Belastung des Standardmaterials in N/mm2

Der Tragfähigkeitskoeffizient stellt das Verhältnis in % dar zwischen:

- Der spezifischen Belastung p, die nötig ist, um einen Stempel von 20cm2 Querschnittsfläche mit einer Geschwindigkeit von 1.25mm/min  2.5mm tief in den untersuchten Boden einzupressen.

- Der spezifischen Belastung ps, die nötig ist, um denselben Stempel in gleicher Weise in ein Standardmaterial einzudrücken.

Böschungsneigungen

| gut verfestigtes, standfestes Material | 3 : 1 V : H | Lehm, Mergel trocken |
| --- | --- | --- |
| mässig verfestigtes, jedoch noch standfestes Material | 2 : 1 | Lehm feucht |
| rolliges Material | 1 : 1 | Geröll, Kies, Sand |

Spriessung

- Verkleidung:	Spriesswand (Holz-, Metallbohlen, Kanaldielen)

- Unterbau:	Laschen, Longarinen (Kanthölzer, Stahlprofilträger)

- Abstützung:	Spriess (Rundholz, verstellbare Metallspriesse)

auf Spriessung kann verzichtet werden:

- bei V-Gräben mit entsprechender Böschungsneigung

- in Spreng- und Pickelfels

- standfestes Material:	h < 1.50 m

- rolliges Material:	h < 1.20 m

Tiefen von Werkleitungen im Strassenbau

Telefon:	0.6 – 0.8 m

Elektrisch:	0.9 – 1.0 m

Gas:	1.2 – 1.3 m

Wasser:	1.5 – 1.8 m

Kanalisation:	2.0 – 4.0 m

Schlammsammler:	1.8 – 2.2 m

Mindestdruckfestigkeiten von Portlandzement

| Festigkeits-klasse | Druckfestigkeit (N/mm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anfangsfestigkeit |  | Normfestigkeit |
|  | 2 Tage | 7 Tage | 28 Tage |
| 32.5 | - |  16 |  32.5 |
| 32.5R |  10 | - |  32.5 |
| 42.5 |  10 | - |  42.5 |
| 42.5R |  20 | - |  42.5 |
| 52.5 |  20 | - |  52.5 |
| 52.5R |  30 | - |  52.5 |

Basierend auf der 28-Tage-Druckfestigkeit (Normmörteldruckfestigkeit) werden die Zemente in drei Festigkeiten unterteilt, die den geforderten charakteristischen Mindestdruckfestigkeit (N/mm2) entsprechen.

32.5		42.5		52.5

Eine weitere Unterteilung erlaubt die Abbindegeschwindigkeit.

Zemente mit einer hohen 2-Tage-Festigkeit werden zusätzlich mit R bezeichnet

32.5R		42.5R		52.5R

Zemente sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- CEM steht für einen europäisch normierten Zement.	CEM

- Zementart	I

- Normfestigkeit	42.5

Bsp.: CEM I 42.5

Mischungsberechnungen

Handmischungen

Nur für untergeordnete Bauteile bis B 25/15 geeignet.

1000 L vibrierter Beton  =  1200 L Kiessand       20 Karretten Kiessand

1000Dosierung=Anzahl Karretten KS pro Sack Zement (50kg)

Maschinenmischungen

Maschineninhalt entspricht loser, geschütteter Betonmenge:

Maschineninhalt⋅Dosierung1333 Liter⇔ kg Zement / Charge

Maschineninhalt entspricht fertig, verdichteter Betonmenge:

Maschineninhalt⋅Dosierung1000 Liter⇔ kg Zement / Charge

Verdichtungsmass VM

| Anwendung: | Ermittlung der Konsistenz von steifem bis weichem Frischbeton |
| --- | --- |
| Prüfgerät: | stabiler, prismatischer Behälter |
| Vorgang: | - Frischbeton einfüllen - Oberfläche abziehen - mit Innenvibrator verdichten - Abstrich (Si) in der Mitte der vier Seitenflächen messen, Mittelwert (S) berechnen |

VM=400400−S

Ausbreitmass AM

| Anwendung: | Ermittlung der Konsistenz von plastischem bis flüssigem Frischbeton |
| --- | --- |
| Prüfgerät: | Ausbreittisch einseitig drehbar, Kegelstumpf aus Blech, Holzstampfer |
| Vorgang: | - Frischbeton in zwei gleich hohen Lagen in die Blechform einfüllen - jede Lage mit 10 Stössen des Holzstampfers verdichten - Oberfläche abziehen - Blechform hochziehen - Tischplatte 15mal langsam bis zum Anschlag (40mm) anheben und ruckartig fallen lassen - zwei senkrecht zueinander stehende Durchmesser messen und Mittelwert berechnen |

AM=d1+d22	[mm]

Setzmass SM

| Anwendung: | Ermittlung der Konsistenz von plastischem bis weichem Frischbeton |
| --- | --- |
| Prüfgerät: | Kegelstumpf aus Blech, Stahlstab |
| Vorgang: | - Frischbeton in drei ungefähr gleich hohen Lagen in die Form geben - jede Lage mit 25 Stössen des Stahlstabes verdichten - Oberfläche abziehen - Blechform hochziehen - Setzmass gegenüber der Höhe der Blechform messen |

SM = s (auf 5mm aufrunden)	[mm]

Wasser-Zement-Wert

Wasserzementwert=Anmachwassermenge in kgZementdosiering in kg

mittlere W/Z für normalen Stahlbeton: W/Z = 0.45

Je grösser der W/Z, desto kleiner ist die Druckfestigkeit.

Je grösser der W/Z, desto grösser ist die Durchlässigkeit.

Je höher die Zementdosierung ist, umso grösser werden Druckfestigkeit und Dichtigkeit des Betons.

Der Wasserzementwert wirkt sich aus auf: Verarbeitbarkeit, Konsistenz, Festigkeitsbildung, Beständigkeit, Dichtigkeit

Abbindezeit

- 10°C höhere Temperaturen halbieren die Abbindezeit

- 10°C tiefere Temperaturen verdoppeln die Abbindezeit

Betonprüfungen

Würfeldruckfestigkeit:

- Festigkeit nach 28 Tagen

- pro Prüftermin min. 3 Würfel (200x200x200mm)

- Resultate aus mehreren Stichproben zusammenfassen

Bohrkern-Druckfestigkeit:

- Kernbohrungen an bestehenden Bauwerken

- Zerstörung

- Prüfung nachträglich

Betonprüfhammer:

- zerstörungsfrei am bestehenden Bauwerk

- Widerstand des Bauteils auf den Prüfhammer

- Resultate: tabellarisch oder graphisch

Betonieren bei kaltem Wetter

Betonwerk, Transport:

- gezielte Erwärmung des Anmachwassers, der Zuschlagstoffe

- keine gefrorenen Zuschlagstoffe

- Erhöhung des Zementgehaltes

- Herabsetzung des Wasserzementwertes

- chloridfreie Beschleuniger (Frostschutzmittel) verwenden

- Temperatur bei Übergabe auf der Baustelle min. +5°C

- Dauer des Transportweges beachten

Baustelle:

- vor Wärmeentzug schützen

- ev. vorgewärmten Beton bestellen

- keine Förderbänder

- wärmedämmendes Abdeckmaterial, Heizgeräte

- Schalung und Armierung frei von Eis und Schnee

- nicht gegen gefrorene Bauteile oder gefrorenen Grund betonieren

- Beton zügig abnehmen, einbringen und verdichten

- Oberflächen nicht zu früh abziehen

- Einstechlöcher für Betontemperaturmessungen vorsehen

- Betontemperatur 3 Tage auf min. +10°C halten

- Schalung als Isolation am Bauteil lassen

- Erhärtungsprüfungen durchführen

Beton im ersten Winter vor Streusalzen schützen!

Ausschalfristen

Verlängerung der Ausschalfristen:

- 0,5 Tag	pro Tag mit Temperaturen von 0° bis 5°C

- 1 Tag	pro Tag mit Temperaturen von 0° bis -3°C

Betonieren bei heissem Wetter

- Warme Temperaturen, Sonne, Wind und trockene Luft führen zu grossen Qualitätseinbussen, die in grösseren oder kleineren Mängel bei der Gebrauchstauglichkeit zeigen.

- schneller Wasserverlust führt zu Frühschwindrissen

- zu schnelle Hydratation bewirkt Festigkeitsabfall

- Frischbetontemperatur max. 30°C

- Erhöhung des Anmachwassers führt zu übermässiger Porosität

- schnelle Austrocknung oder grosses Temperaturgefälle zwischen Oberfläche und Kern gibt Spannungen → Risse

- Material für Nachbehandlung, Ersatzgeräte bereitstellen

- während kühlen Tageszeiten betonieren

- Schalung und Armierung nässen

- Schalung vor Sonnenstrahlung schützen

- sofortiges Entladen, Einbringen und Verdichten (max. 45min mit Verzögerer)

- nie Wasser nachträglich beigeben

- sofort nach dem Einbringen mit der Nachbehandlung beginnen

- Beton berieseln

Schwinden

Unter Schwinden verstehen wir die Verkleinerung des Volumens infolge Feuchtigkeitsverlustes beim Austrocknen. Ist der Wasserverlust gross, entstehen Frühschwindrisse. Schwinden kann nicht verhindert werden. Behinderte Schwindverformungen ergeben Zugspannungen und Risse.

Schwindmass für Stahlbeton: ~0,2‰

optimales Schwinden:

- kleiner W/Z-Wert

- Zementgehalt nicht zu hoch

- Schwindfugen

- Nachbehandlung

Kriechen

Bleibende Verformung unter Belastung.

Kriechmass nach einem Jahr: ~0,15‰ pro 1 N/mm2 Druck

Massnahmen:

- kleiner W/Z-Wert

- Beton lange feucht halten

- Beton möglichst spät belasten

- spät ausschalen

Verankerung der Bewehrung

|  | Verankerungslänge lb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 235 mit Endhaken | S 500 mit Endhaken | S 500 ohne Endhaken | S 550 Netze |
| allgemein | 30  | 25  | 40  | 40  |
| Zugzone | 50  | 40  | 60  | 60  |
| über Auflager (Querdruck) | 20  | 15  | 25  | 25  |

Schalungstypen

Typ 1	   Normale Betonflächen

für nicht sichtbar bleibende Flächen ohne besondere Anforderungen

- beliebige Flächenstruktur

- ohne Nacharbeiten der Gräte und Überzähne

Typ 2	   Saubere Betonflächen

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur

- mit Nacharbeiten von Überzähnen, Gräten und porösen Stellen

Typ 3	   Sichtbetonflächen mit Brettstruktur

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur ohne Überzähne, Gräte und poröse Stellen

- gleichmässige Farbtönung

- Brettbreite konstant

- Brettstösse nicht vorgeschrieben

- Brettrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Länge der Schalfläche

erhöhte Anforderungen im Leistungsverzeichnis:

1	Fugen abgedichtet

2	Stösse versetzt

3	Brettrichtung einheitlich und senkrecht zur grösseren Länge der 	Schalfläche

4	Strukturbild gemäss Detailplan

5	Verwendung von sägerohen Brettern

Typ 4	   Sichtbetonflächen mit Tafelstruktur

für sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen

- saubere, einheitliche Flächenstruktur ohne Überzähne, Gräte und poröse Stellen

- gleichmässige Farbtönung

- Brettbreite konstant

- Brettstösse nicht vorgeschrieben

- Brettrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Länge der Schalfläche

Mauerwerk

Mauerwerksarten:

| MB | Mauerwerk aus gebrannten Steinen (z.B. Backstein oder Klinker) |
| --- | --- |
| MBL | Mauerwerk aus gebrannten Leichtsteinen |
| MC | Mauerwerk aus zementgebundenen Steinen (z.B. Betonsteine) |
| MCL | Mauerwerk aus zementgebundenen Leichtsteinen |
| MK | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen (z.B. Kalksandsteine) |
| MP | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Leichtsteinen (z.B. Porenbetonsteine) |
| MPL | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen mit geringer Rohdichte |

Einsteinmauerwerk	Mauerwerk im Läufer- oder Binderverband, wobei die Mauerdicke der Breite bzw. Länge der Steine entspricht.

Verbandmauerwerk	Mauerwerk wechselweise aus Steinen verschiedener oder gleicher Breite, so dass die Steine in Quer- oder Längsrichtung überlappen.

Mörtelarten:

- V	verlängerter Mörtel

- C	Zementmörtel

- K	Klebmörtel (Porenbeton)

- (Z)	Mörtel mit Zusatzmittel

Qualität von Backsteinen:

- BN	Backstein Normale Qualität

- BH	Backstein Hochwertige Qualität

- BS	Backstein Sonderqualität

Dichtigkeitsprüfung

- vor dem Einfüllen des Grabens prüfen

- Dichtigkeitsprüfung erfolgt von Schacht zu Schacht, dazwischen Rohre belasten.

- Beim Füllen mit Wasser den Kanal entlüften.

- Vor der Prüfung muss die Leitung min. 24h gefüllt sein, damit sich die Rohre vollsaugen können.

- Zeigen sich undichte Stellen, wird die Prüfung wiederholt.

- gemessen wird der Wasserverlust pro Stunde

- Zone S:	0,05 Liter / h pro m2 benetzte Fläche

- Zone A:	0,10 Liter / h pro m2

- Zone B, C:	0,20 Liter / h pro m2

Gewässerschutzbereiche

- identisch mit den Zonen A, B, C

- in Grundwasserschutzzonen und -areale unterteilt

- Grundwasserschutzzonen und -areale werden als Zone S bezeichnet

Gewässerschutzzonen

- gezielten Schutz von bestehenden Fassungen oder Grundwasseranlagen

- Zone I:	Fassungsbereich

- Zone II:	engere Schutzzone

- Zone III:	weitere Schutzzone

Grundwasserschutzareale

Sie stellen sicher, dass eine Region und ihre Nachbarregionen auch in Zukunft bei Bevölkerungswachstum mit Trinkwasser versorgt werden kann.

Koordinatensysteme

Kugelkoordinaten:

- Breitenkreise  parallel zum Äquator

- Längenkreise oder Meridiane  laufen durch beide Pole

Geographische Breite  (Phi):

Abstand vom Äquator: 0-90° nördliche, 0-90° südliche Breiten

Geographische Länge  (Lambda):

Anstand vom Nullmeridian: 0-180° östliche, 0-180°westliche Längenangaben

Nullmeridian geht durch Greenwich (London)

Landeskoordinatensystem der Schweiz:

- ebenes rechtwinkliges Koordinatensystem

alte Karten: 	Der Koordinatennullpunkt liegt in der Sternwarte Bern, daher sind positive und negative Koordinaten möglich.

neue Karten:	Um Vorzeichenfehler zu vermeiden liegt der Nullpunkt 600 km westlich und 200 km südlich von Bern. Alle Koordinaten für die Schweiz sind positiv und die Y-Werte sind grösser als die X-Werte.

Detailaufnahmen

Orthogonalaufnahme:

Über zwei Ausgangspunkten wird eine Achse gelegt, nun werden die aufzunehmenden Punkte mit dem Band rechtwinklig auf die Achse eingemessen.

Polaraufnahme:

Von bekannten Punkten wird mit einem Theodoliten die Distanz und der Winkel zum aufzunehmenden Punkt gemessen.